MOXA 以太网交换机

EDS-726 系列用户手册

www.moxa.com/product

2005年7 月（第一版）

Moxa Networking Co., Ltd.

电话： +886-2-2910-1230

传真： +886-2-2910-1231

网址：www.moxa.com

MOXA 技术支持

全球：support@moxanet.com

美国：support@moxa.com

MOXA以太网交换机

EDS-726系列用户手册

在使用本手册之前，请您认真阅读以下使用许可协议。只有在同意以下使用许可协议的情况下方可使用本手册中介绍的产品。

版权公告

Copyright © 2005 Moxa Networking Co., Ltd. All rights reserved.未经MOXA公司书面允许任何公司或个人不得以任何形式复制本手册全部或部分内容。

商标

MOXA是MOXA公司的注册商标，本手册中的其他商标分别属于各自的公司所有。

重要声明

MOXA公司在本手册中提供的任何信息，并不代表对这些信息提供了相应的授权。

MOXA公司努力使本手册提供的信息准确和适用，然而MOXA并不对这些信息的使用承担任何责任，也不对这些信息的使用承担任何连带责任。

产品及使用手册可能包含技术或印刷上的错误。MOXA公司保留在不事先通知的情况下更改本使用手册全部或部分内容的权力。

目录

- 简介

概述

产品包装核对表

选配附件

产品特点

高效能工业网络交换技术

针对工业应用的设计

有用的工具和远程配置

推荐使用的软件和附件

- 开始

RS-232串口控制台（115200，None，8，1，VT100）
Telnet远程控制台配置

Web浏览器配置

禁用Telnet和浏览器

- 功能特性

概述

配置基本设置

系统识别

密码

允许访问的IP地址

端口

网络

时间

系统文件升级－通过远程TFTP

系统文件升级－通过本地导入/导出

系统文件升级－通过CF卡

出厂设置

使用链路聚合

链路聚合的概念

配置链路聚合

配置SNMP

SNMP读/写设置

Trap设置

Private MIB信息

通信冗余功能

千兆冗余以太网环网自愈能力（<300ms）

Turbo Ring的概念

设置Turbo Ring

STP/RSTP的概念

设置STP/RSTP

流量优先级功能

流量优先级的概念

配置流量优先级

VLAN功能

VLAN的概念

MOXA EDS-726 VLAN功能的应用

配置802.1Q VLAN

Multicast过虑功能

Multicast过虑的概念

配置IGMP Snooping

加入静态Multicast MAC

配置GMRP

带宽管理

配置带宽管理

使用端口访问控制

配置IEEE 802.1X

静态端口锁定

自动报警功能

配置Email报警

Email报警事件设置

Email设置

配置继电器报警

继电器报警时间设置

继电器报警列表

Line-Swap-Fast-Recovery功能

配置Line-Swap-Fast-Recovery

Set Device IP功能

配置Set Device IP

诊断功能

镜像端口

Ping

监视器功能

交换机监视

端口监视

MAC地址表功能

事件日志功能

- EDS配置器图形用户界面

启动EDS配置器

广播搜索

通过IP地址搜索

升级固件

修改IP地址

导出配置文件

导入配置文件

解锁服务器的锁定

附录A MIB组

附录B 规格

附录C 服务信息

MOXA Internet服务

故障报告单

返修流程

1

简介

欢迎使用MOXA EDS-726系列产品，该模组化的千兆以太网交换机专为应用于工业领域的以太网设备联网而设计。

本章包括一下内容：

概述

产品包装核对表

产品特点

概述

EDS-726的出现让网络规划变得更加容易且灵活。模组化的设计方便您在一台交换机上可以安装2个千兆网口和24个快速以太网口。您可以从3个一口的千兆模块（铜线或光纤接头）和8个四口的快速以太网模块（铜线或SC/ST光纤接头）中选择。EDS-726适合任何工业上的应用，同时也方便系统将来升级。产品特点包括人性化的LED灯显示角度（便于工程师观察），插入式CF卡用于备份配置信息，网络冗余功能以及智能化的网络管理。该产品具备相当高的灵活性、可靠性以及导向式的应用功能，完全可以满足任何苛刻工业环境的应用。

产品包装核对表

MOXA EDS-726随机附带以下物品。若有遗失或损坏，请联系客户服务工程师以便取得援助。

1 MOXA EDS-726模块化交换机或响应的模块

硬件安装手册

包含用户使用手册和用于EDS-726模块化交换机系统的Windows Utility的光盘

MOXA产品授权手册

专用于EDS-726模块化交换机系统的Console端口线（RJ45到DB9）

注意：以上物品如有任何缺损，请与Moxa销售代表联系。

产品特点

高效能工业网络交换技术

冗余自愈千兆以太环网（全负载下恢复时间<300ms）

用于过虑工业以太网协议中multicast流量的IGMP Snooping和GMRP

支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议方便网络规划

支持QoS－IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ增加决定权

支持802.3ad，LACP有利于带宽优化

支持IEEE 802.1X和SSL提高网络安全性

SNMP V1/V2C/V3使得不同层次的网络管理均具有安全性

针对工业应用的设计

模块化管理的交换机，最多扩张至26个端口。可从以下模块中选择：

3个一口千兆模块，10/100/1000BaseT（X）（RJ45接头）或1000BaseSX/LX（SC接头）

8个四口快速以太网模块，具备10/100BaseT（X）（RJ45接头）和100BaseFX（单模/多模，SC/ST接头）

用于升级固件和加载/保存配置的CF卡

远程传输距离可达40km或80km

冗余的双滞留电源输入

IP30，褶皱的高强度外壳设计

导轨或面板安装

带宽管理功能可以防止不可预料的网络状况

端口锁定只允许授权的MAC地址访问

端口镜像可用于在线调试功能

意外发生时通过email，继电器输出自动报警

DI接口可完成传感器、报警器与IP网络的整合

自动恢复连接设备的IP地址

Line-swap快速恢复

有用的工具和远程配置

通过使用Web浏览器，Telnet/串口控制台，Windows Utility进行配置

可发送Ping指令判断网络的完整性

推荐使用的软件和附件

EDS-SNMP OPC Server Pro

DR-4524，DR-7524，DR-120-24 24VDC导轨电源

WK-32：壁挂安装套件

2

开始

本章将介绍第一次如何访问EDS-726。访问该交换机有三种方法：串口控制台，Telnet控制台和Web浏览器。串口控制台连接方法就是用串口线将EDS-726连接到PC机的COM口，可以在不知道EDS-726的IP地址的情况下使用。而Telent和Web浏览器方式则用于通过局域网或Internet访问EDS-726。

包括以下内容：

RS-232串口控制台（115200，None，8，1，VT100）

Telnet远程控制台配置

Web浏览器配置

禁用Telnet和浏览器

RS-232串口控制台（115200，None，8，1，VT100）

注意      连接警告

- 不能同时使用串口控制和Telnet连接EDS-726。

- 可以同时使用Web浏览器和串口控制台连接EDS-726，或者也可以同时使用Web浏览器和Telnet连接EDS-726。

尽管如此，我们还是建议您不要同时使用两种以上的连接方式。这样可以让您更加方便有效地来配置EDS-726。

注意  我们建议您使用MOXA PComm Terminal Emulator软件，您可以在Moxa网站上免费下载。

在运行PComm Terminal Emulator之前，请使用RJ45转DB9-F（或RJ45转DB25-F）电缆连接EDS-726的RS-232Console口和PC机的COM口（取决于您PC机的设置，通常是COM1或COM2）。

PComm Terminal Emulator安装完毕之后，按照以下步骤进入RS-232Cosole。

1．在Windows桌面，点击开始－程序－PCommLite2.5	－Terminal Emulator。

2．在Port Manager下选择Open打开一个新连接

- 在Property窗口打开后选择Communication Parameter，给控制台连接选择合适的COM口，波特率为115200，8为数据位，无校验，1位停止位。

- 点击Terminal，在Terminal Type上选择VT100。点击OK继续。

- 输入1来将Ternminal Type设为ansi/VT100，然后回车。

- 屏幕上回出现Console登陆画面。按Enter打开帐户选择器，选择admin或user。在键盘上使用向下键将光标移到密码区，输入Console密码（该密码同Web服务器一样；如果没有设置过console密码，让其为空即可），然后按Enter键。

- 此时将出现EDS-726的Main Menu。（注意：如果想改变PComm Terminal Emulator歘口的外观，请选择Menu菜单下的Font…然后选择相应的格式选项。）

- 进入主菜单之后，使用以下键来移动光标并更改选项。

Telnet远程控制台配置

您可以使用Telnet登陆在网络中访问EDS-726的Console 端口。为了能够通过和EDS 连接在在相同局域网中的PC 主机通过网络（远程控制台或Web 浏览器）访问EDS 的各项功能，我们必须确保PC 主机和EDS 属于同一个逻辑子网。检查您的PC 主机的IP 地址和掩码，一般默认的EDS-726 的IP 地址是192.168.127.253 ，掩码为255.255.0.0（B 级网络)。如果不改变这些值，那么您的PC 主机的掩码就是255.255.0.0, 而IP 地址必须是192.168.xxx.xxx 的形式。换个角度来说，如果PC主机的子网掩码为255.255.255.0，那么IP地址必须是192.168.127.xxx的形式。

注意  利用和EDS-726连接在相同局域网中的PC主机通过网络访问EDS-726的管理和监控功能时，必须确保PC主机和EDS-726属于同一个逻辑子网。

注意  在通过Telnet访问控制台端口之前，先把EDS-726的RJ45连接到以太网当中，或者直接连接到PC主机的以太网卡，通过直连线和交叉线均可。

注意  EDS-726的默认IP是192.168.127.253。

按照以下步骤通过Telnet访问Console端口：

- 点击开始－运行，在Windows的运行窗口中输入要Telnet的EDS-726的IP地址。（或从MS-DOS提示命令中输入Telnet命令。）

- 输入1选择ansi/VT100，按回车。

- 屏幕上回出现Console登陆画面。按Enter打开帐户选择器，选择admin或user。在键盘上使用向下键将光标移到密码区，输入Console密码（该密码同Web服务器一样；如果没有设置过console密码，让其为空即可），然后按Enter键。

- 此时将出现EDS-726的Main Menu，在窗口顶部的菜单中点击Terminal－Preferences...

- 在Terminal Preference窗口中，确认VT100 Arrows被选中。

注意  Telnet Console的界面和操作与RS-232 Console非常相似。

Web浏览器配置

MOXA EDS-726的Web浏览器为修改交换机的配置和访问内建的监视和网络管理功能提供了一种简便的方法。您可以使用Internet浏览器或Netscape浏览器来访问EDS-726。

注意  和EDS-726连接在相同局域网中的PC主机要使用EDS-726的管理和监控功能，必须确保PC主机和EDS-726属于同一个逻辑子网。

注意  如果EDS-726是按照别的VLAN来设置的，必须确定您的PC主机能够对VLAN进行管理。详情请参考第三章的802.1Q VLAN设置。

注意  在访问EDS-726Web浏览器之前，先把交换机的RJ45端口连接到局域网或PC主机的以太网卡，通过交叉线或直连线均可。

注意  MOXA EDS-726的默认IP地址是192.168.127.253。

按照以下步骤访问交换机的Web浏览器：

- 打开Internet浏览器，输入EDS-726的IP地址，然后按回车键建立一条连接。

- 登陆页面随后打开。选择登陆帐号（Admin或User）并键入密码（与Console密码一致），点击Login继续。若未设置过密码，则保持密码区未空即可。

注意  默认情况下，EDS-726的密码未设置，为空。

您需要等待一会，将王爷下载到您的计算机。使用左边的菜单树打开功能页面来访问MOXA EtheDevice Switch的各项功能。

禁用Telnet和浏览器

如果您将EDS-726连到了公网中，而又不想通过网络使用其管理功能，我们建议您从RS-232 Console的Basic Setting－System Identification页面当中将Telnet Cosole和Web Configuration功能禁掉，如下图所示。

3

功能特性

本章介绍如何访问EDS-726的各种配置，监控和管理功能。访问这些功能又三种方式：RS-232串口控制台，远程控制台和Web浏览器。串口控制台连接方法就是用串口线将EDS-726连接到PC机的COM口，可以在不知道其IP地址的情况下使用。而远程控制台和Web浏览器方式可用于在局域网或Internet中访问EDS-726。

Web控制台是配置EDS-726最容易的方式。本章用Web控制台来介绍这些功能。Web Console、Telnet Console以及串口Console之间并没有太大的区别。

包括以下内容：

概述

配置基本设置

系统识别

密码

允许访问的IP地址

端口

网络

时间

系统文件升级－通过远程TFTP

系统文件升级－通过本地导入/导出

系统文件升级－通过CF卡

出厂设置

使用端口聚合

端口聚合的概念

配置端口聚合

配置SNMP

SNMP读/写设置

Trap设置

Private MIB信息

通信冗余功能

千兆冗余以太网环网自愈能力（<300ms）

Turbo Ring的概念

设置Turbo Ring

STP/RSTP的概念

设置STP/RSTP

流量优先级功能

流量优先级的概念

配置流量优先级

VLAN功能

VLAN的概念

MOXA EDS-726 VLAN功能的应用

配置802.1Q VLAN

Multicast过虑功能

Multicast过虑的概念

配置IGMP Snooping

加入静态Multicast MAC

配置GMRP

带宽管理

配置带宽管理

使用端口访问控制

配置IEEE 802.1X

静态端口锁定

自动报警功能

配置Email报警

Email报警时间设置

Email设置

配置继电器报警

继电器报警时间设置

继电器报警列表

Line-Swap-Fast-Recovery功能

配置Line-Swap-Fast-Recovery

Set Device IP功能

配置Set Device IP

诊断功能

镜像端口

Ping

监视器功能

交换机监视

端口监视

MAC地址表功能

事件日志功能

概述

在Overviw页面上实时显示了您所安装的EDS-726正面视图。该视图如您站在EDS-726前方所看到的界面一样。将鼠标移到交换机上并点击鼠标左键便可以观察到模块上LED灯的不同状态。通过该图，您可以查看并更改网络上EDS-726的状态。

激活端口显示为绿色，未激活的端口显示为黑色。

需要注意的是，图中所示的模块名称应与交换机上使用的模块匹配。

配置基本设置

基本设置组包括管理员维护控制EDS-726要经常使用的一些设置。

系统识别

系统识别显示在网页的最上端，将包括在报警email中。设置好系统识别项将有助于更加方便地识别出连接到网络上的不同交换机。

Switch Name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 不超过30个字符 | 用于指定不同EDS-726的功用。如工厂交换机1 | Industrial Redundant Switch[序列号] |

Switch Location

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 不超过80个字符 | 指明不同EDS-726的位置。如生产线1 | Switch Location |

Switch Description

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 不超过30个字符 | 关于不同交换机的详细信息 | 无 |

Maintainer Contact Info

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 不超过30个字符 | 设备维护人员的联系方式 | 无 |

密码

EDS-726提供了两种权限供用户访问：管理员（admin）权限允许用户访问且可修改所有EDS-726的所有配置参数，而用户（user）权限仅供用户查看设置，不能更改。

注意

EDS-726的默认密码为空。如果已经设定好密码，通过RS-232Console、Telnet Console或Web浏览器访问交换机时必须输入密码。

Account

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| admin | “admin”权限允许更改所有EDS-726设置 | admin |
| user | “user”权限只能查看EDS-726设置 |  |

Password

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 旧密码（不超过16个字符） | 更改密码时娴熟如当前密码 | 无 |
| 新密码（不超过16个字符） | 输入新密码 | 无 |
| 重输新密码（不超过16个字符） | 再输一次密码 | 无 |

允许访问的IP地址

MOXA EDS-726是利用基于IP地址过虑的方法来控制对其的访问。

允许访问IP设置可以让您添加或删除合法的远程主机IP地址，从而阻止未经授权的访问。这就意味着，如果一个主机IP地址存在于允许访问IP地址表中，那这台主机就能访问EDS-726。通过参数的设置，您可以做到以下任何一点。

只有指定IP地址的主机能访问EDS-726

输入IP地址/255.255.255.255（如192.168.1.1/255.255.255.255）

指定子网中的主机能访问EDS-726

输入IP地址/255.255.255.0（如192.168.1.1/255.255.255.0）

任何主机能访问EDS-726

通过选择“Enable the accessible IP list”来禁用该功能。

更多设置示例如下表所示：

| 允许主机 | 格式 |
| --- | --- |
| 任何主机 | 禁用 |
| 192.168.1.120 | 192.168.1.120/255.255.255.255 |
| 192.168.1.1 to 192.168.1.254 | 192.168.1.0/255.255.255.0 |
| 192.168.0.1 to 192.168.255.254 | 192.168.0.0/255.255.0.0 |
| 192.168.1.1 to 192.168.1.126 | 192.168.1.0/255.255.255.128 |
| 192.168.1.129 to 192.168.1.254 | 192.168.1.0/255.255.255.128 |

端口

端口设置可以让用户控制端口访问、端口传输速率、流量控制以及端口类型。具体每项设置如下。

Enable

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 选择 | 允许通过端口传输数据 | 禁止所有端口 |
| 未选择 | 立即禁止访问该端口 |  |

注意  如果网络的部分设备或子网瘫痪，管理员可以通过Advanced Settings/Port下的Disable选项立即禁止访问此端口。

Description

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 传输介质类型 | 记录各模块端口所接的传输介质类型 | 无 |

Name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 最大不超过63个字符 | 未每个端口指定一个别名，方便管理员记住重要的端口。如PLC1 | 无 |

Port Transmission Speed

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Auto | 允许端口和所连接的设备按照IEEE 802.3u自动调节速率 | 自动调节 |
| 100M-Full | 如果所连接的设备无法自动协调线性速率，从中选择一项来确定其通信速率。 |  |
| 100M-Half |  |  |
| 10M-Full |  |  |
| 10M-Half |  |  |

FDX Flow Control

当端口传输速率设置为自动调节模式时，该选项可以启用或禁用该端口的流量控制功能。最终取决于EDS-726以及其连接的设备之间的自动调节过程。

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 启用 | 在自动调节模式下启用流量控制功能 | 禁用 |
| 禁用 | 在自动调节模式下禁用流量控制功能 |  |

Port Type

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Atuo | 端口可以自动检测相对应的设备的端口类型，再对自身端口类型做相应更改 | 自动 |
| MDI | 如果对应设备不能自动调整端口类型，选择以上两种端口类型之一 |  |
| MDIX |  |  |

网络

网络配置功能允许用户修改常规的TCP/IP网络参数。详细配置信息如下。

Auto IP Configuration

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Disable | 手动设置EDS-726的IP地址 |  |
| By DHCP | 通过网络DHCP服务器自动设置EDS-726的IP地址 | Disable |
| By BootP | 通过网络BootP服务器自动设置EDS-726的IP地址 |  |

Switch IP Address

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| IP Address of EDS-726 | 识别TCP/IP网络中的EDS-726 | 192.168.127.253 |

Switch Subnet Mask

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Subnet mask of the EDS-726 | 识别EDS-726所连接的网络类型。如果是B类网络，输入255.255.0.0，C类网络输入255.255.255.0 | 255.255.255.0 |

Default Gateway

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Default Gateway of the EDS-726 | 如果您的LAN连接到外部网络，输入路由器的IP地址 | 无 |

DNS IP Address

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 1st DNS Server’s IP Address | 输入当前网络首选DNS服务器的IP地址。输入完成后，您可以在浏览器的地址栏中输入EDS-726的网址（如www.eds.conpany.com），而不需要直接输入IP地址 | 无 |
| 2nd DNS Server’s IP Address | 输入当前网络备用DNS服务器的IP地址。当EDS-726无法连接首选DNS服务器时，会尝试和备用DNS服务器连接 | 无 |

Time

EDS-726能够根据NTP服务器或者用户指定的时钟校对信息校对时钟。诸如自动Email报警功能就可以将实时信息添加到其信息当中。

注意  EDS-726没有实时时钟。用户必须在每次重启EDS-726之后更新Current Time和Current Date，设置当前时间，尤其是当无法连接Internet上的NTP服务器或LAN上没有NTP服务器时。

Current Time

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| User adjustable time | 该参数可以让用户设定本地24小时格式的时间 | 00h：00m：00s |

Current Date

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| User adjustable date | 该参数供用户设定本地yyyy-mm-dd格式的日期 | 1970/01/01 |

System Up Time

显示系统从冷启动开始上电的时间。单位为秒。

Time Zone

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| User selectable time zone | 时区设置可以将GMT转换为当地时间 | GMT（Greenwich Mean Time） |

注意  时区的更改将自动调整当前时间。请务必在设置时间之前调整时区。

Time Server IP/Name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 1st Time Server IP/Name | IP或域名地址（如192.168.1.1或time.stdtime.gov.tw或time.nist.gov） | 无 |
| 2nd Time Server IP/Name | 当EDS-726无法连接首选NTP服务器时，会尝试和备用NTP服务器连接 |  |

Time Server Query Period

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Query Period | 该参数决定从NTP服务器上更新时间的频率 | 600s |

系统文件升级－通过远程TFTP

MOXA EDS-726支持将系统文件保存到远程TFTP服务器或本地主机上，以供别的EDS-276以后使用相同的设置，也可以保存日志文件供以后参考。另外也支持从TFTP服务器或本地主机上下载预先保存好的固件和设置文件，从而可以很方便的对EDS-726升级或更新设置。

TFTP Server IP/Name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| IP Address of TFTP Server | 远程TFTP服务器的IP或名称。必须再下载或上传文件之前设置。 | 无 |

Configuration file path and name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Max. 40 Character | TFTP服务器中EDS-726配置文件的路径和文件名。 | 无 |

Firmware file path and name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Max 40. Characters | EDS-726的firmware文件路径和文件名称。 | 无 |

Log file path and name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Max 40. Characters | EDS-726日志文件的路径和文件名 | 无 |

设置好路径和文件名之后，点击Active来保存这些设置，随后再按Download将存放于远程TFTP服务器上的文件下载到EDS-726，或按Upload将要上载的文件上传到远程TFTP服务器上。

系统文件升级－通过本地导入/导出

配置文件

点击Export可以将EDS-726的配置文件导出至本地主机。

Log file

点击Export可以将EDS-726的日志文件导出至本地主机。

注意  一些操作系统会直接从web网页中打开配置文件和日志文件。这种情况下，请右键单击“Export”按钮保存文件。

Upgrade Firmware

通过点击Browse，可以选择您的计算机上保存的firmware文件，然后将正确的firmware文件导入EDS-726。当您点击Import之后，该升级过程将自动执行。

Upload Configure Data

通过点击Browse，可以选择您的计算机上保存的配置文件，然后将正确的配置文件导入EDS-726。当您点击Import之后，该升级过程将自动执行。

系统文件升级－通过CF卡

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable CF Save/Load | 启用从CF卡保存和加载配置或firmware功能。 | 未选择 |
| Configuration | 选择启用从CF卡保存和加载配置文件（在启用CF Save/Load功能时自动选择该功能）。 | 无 |
| Firmware | 选择启用从CF卡保存和加载firmware。 | 无 |

出厂设置

Factory Default功能为用户提供了一种简捷的方式来恢复EDS-726的出厂默认设置。该功能可以通过Console（串口或Telnet）和Web浏览器来访问。

注意  在激活出厂设置功能后，您需要利用默认网络设置重新建立和EDS-726的Web浏览器或远程连接。

使用链路聚合

链路聚合技术将多条物理链路当作一条单一的聚合逻辑链路使用，MAC Client可以将该链路视为一个独立的链路。

EDS-726的链路聚合功能可以通过聚合链路实现四路设备并行通信，其中每路连接最多有8个端口。如果其中一个端口通讯失败，其他七个端口作为备援并自动分担网络上的流量。

借助该功能，可以在两台EDS-726之间聚合8个端口。如果两台交换机上的所有端口均被配置为100BASE-TX，全双工形式，则此连接的带宽便为1600Mbps。

链路聚合的概念

EDS-726最多支持4个链路聚合组，每个链路聚合组可以实现8条链路聚合。您可以将链路聚合组配置为“Static”或“LACP”。将链路聚合组设置为“LACP”时，该组当中的所有端口将启用LACP。而位于“Static”链路聚合组的端口以及其他非链路聚合组所属的端口都将禁用LACP。被设置为LACP的端口将同组内其他端口交换LACPDU，以此完成数据传输任务。如果组内所有端口出现了阻塞、禁用或连接失败的情况，那么链路聚合组的功能将失效，同时用户可以观察到该组LACP失效的信息。

在一个链路聚合组中，EDS-726允许用户设置的端口数目可以大于8个。超出正常设置范围的端口将依照IEEE 802.3ad协议被设置为备用端口。备用端口从属于链路聚合组，具有LACP的功能，但没有被激活，其状态显示为阻塞。备用链路聚合组不能被任一链路组采用，也不可以单独作为一条链路被激活。若组内任一端口由于硬件损坏而导致无法通信时，同组的备用端口将会立即取代该损坏端口的工作。在任一LACP链路聚合组当中，EDS-726允许最多有4个备用端口。这就意味着各LACP链路聚合组最多可以配备12个端口。而Static链路聚合组不支持备用端口，每组最多可以配备8个端口。

链路聚合通常应用在一些骨干联网设备和存在流量瓶颈的网络当中。它具有以下优点：

由于链路带宽可以增加至原有带宽的8倍，因此可以让客户更加灵活地设置网络。

具备冗余功能——在任何一条链路通信失败的情况下，其余链路会自动分担网络上的流量。EDS-726允许每个LACP链路聚合组最多配置4个备用端口，换句话说，就是每个LACP链路聚合组最多可以配置12个端口。这4个备用端口为8个链路聚合端口提供备援，若组内任一端口由于硬件损坏而导致无法通信时，同组的备用端口将会立即取代该损坏端口的工作。

平衡负载——多条链路共同分担MAC Client上的网络流量。

配置链路聚合时请注意：

务必在配置链路聚合时避免网络上的广播风暴或回路，请提前禁用或断开所有您要操作的端口。待完成聚合链路的配置后再启用或连接这些端口。

每台EDS-726可以支持4组链路聚合组（设置为Trk1，Trk2，Trk3，Trk4）。

各链路聚合组中可以添加8个端口。每个LACP链路聚合组最多配置4个备用端口，换句话说，就是每个LACP链路聚合组最多可以配置12个端口。

各链路聚合组中的各端口通信速率必须设置一致，如：100M Full，100M Half，10M Full或10M Half。这些端口的自侦测功能将被禁用。

只能采用全双工模式――只有在全双工模式下对MAC操作的点对点连接才支持链路聚合。

多路链路聚合――该项中指出的机制不支持2个以上系统之间的链路聚合。

在激活链路聚合设置的同时，一些高级功能会被禁用或被设定为出厂默认值：

Port stat，如传输速率，双工方式以及流量控制会被设定为出厂默认值。

Communication Redundancy会被设置为出厂默认值。

802.1Q VLAN会被设置为出厂默认值同时被禁用。

Multicast Filtering会被设置为出厂默认值。

Port Lock会被设置为出厂默认值同时被禁用。

Set Device IP会被设置为出厂默认值。

Mirror Port会被设置为出厂默认值同时被禁用。

配置链路聚合

从下图可以看出配置链路聚合时需要配置的一些参数。详细内容如下图所示。

步骤1、从Trunk Group下拉框中选择Trk1，Trk2，Trk3或Trk4。

步骤2、从Trunk Type下拉框中选择Static或LACP。

步骤3、通过打勾来选择Member Ports和Available Ports。

步骤4、点击Up/Down按钮为链路聚合组添加或删除端口。

Trunk Group（Maximum of 4 trunk groups）

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Trk1，Trk2，Trk3，Trk4 | 显示或指定链路聚合组1，2，3，4的类型和端口 | Trk1 |

Trunk Type

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Static | 指定为Moxa专有链路聚合协议 | Static |
| LACP | 指定为LACP（IEEE 802.3ad，Link Aggregation Control Protocol） | Static |

Member Ports/Available Ports

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Member/Available Ports | 点击Up/Down按钮为链路聚合组添加或删除端口。 | 无 |
| Check box | 选择要添加或删除的端口 | 为选择 |
| Port | 端口号 | 无 |
| Port description | 显示各端口所连接的介质类型 | 无 |
| Name | 最大63各字符长度 | 无 |
| Speed | 显示传输速率（100M-Full，100M-Half，10M-Full，or 10M-Half） | 无 |
| FDX Flow Control | 显示端口FDX流控启用或禁用 | 无 |
| Up | 为链路聚合组添加端口 | 无 |
| Down | 为链路聚合组删除端口 | 无 |

Trunk Table

| 设置 | 说明 |
| --- | --- |
| Trunk Group | 显示链路聚合类型和组 |
| Member Port | 显示从属于组的端口 |
| Status | Success是指链路聚合工作正常。 Fail是指链路聚合工作异常。 Standby是指该端口为备用端口。若链路聚合组包含有8个以上的端口，则第9个端口即为备用端口。 |

配置SNMP

EDS-726支持SNMP V1/V2c/V3。SNMP V1和SNMP V2c使用一组字符串来进行认证，也就是说SNMP服务器可以访问所有对象，根据不同的字符串用户具有不同的权限。如public权限为只读，而private（默认值）为读/写。SNMP V3要求用户选择MD5或SHA中的一种认证方式，它是最安全的一种协议。您也可以通过对数据加密来提升数据传输的安全级别。

下表所示为EDS-726所支持的SNMP安全模式和安全级别。

请选择用于SNMP客户端和服务器端通信时所采用的安全模式和安全级别。

| 协议版本 | 安全模式 | 认证类型 | 数据加密 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNMP V1,V2c | V1，V2 Read Community | Community string | 无 | Community string匹配认证 |
|  | V1，V2 Write/Read Community | Community string | 无 | Community string匹配认证 |
| SNMP V3 | No-Auth | No | 无 | 利用admin/user帐户来访问对象 |
|  | MD5 or SHA | 基于MD5 or SHA的认证 | 无 | 基于HMAC-MD5或HAAC-SHA算法的认证，认证最低要求为8位密码 |
|  | MD5 or SHA | 基于MD5 or SHA的认证 | Data encryption key | 基于HMAC-MD5或HMAC-SHA算法和数据密钥的认证，认证和数据加密的最低要求位8位密码和密钥 |

这些参数可以通过SNMP页面来配置。更多有关参数设置的详情请参考下图。

SNMP读/写设置

SNMP Versions

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| V1,V2c,V3,or V1,V2c,or V3 only | 选择用于管理交换机的SNMP协议版本 | V1,V2c |

V1,V2 Read Community

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| V1,V2c Read Community | 使用最多30个字符的community string匹配来认证。SNMP服务器可以访问所有对象，但它使用community string public，具备只读的权限 | Public |

V1,V2 Write/Read Community

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| V1,V2c Read/Write Community | 使用最多30个字符的community string匹配来认证。SNMP服务器可以访问所有对象，但它使用community string private，具备读写的权限 | Private |

对于SNMP V3，访问EDS-726的帐户有两级优先权，Admin帐户可以访问并且能读/写MIB文件，而User帐户智能读MIB文件，不能写。

Admin Auth. Type（for SNMP V1,V2c,V3,and V3 only）

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| No-Auth | 使用admin帐户登陆，无需认证 | 无 |
| MD5-Auth | 采用HMAC-MD5算法认证。认证的最低要求为8个字符的密码。 | 无 |
| SHA-Auth | 采用HMAC-SHA算法的认证。认证的最低要求为8个字符的密码。 | 无 |

Admin Data Encryption Key（for SNMP V1,V2c,V3,and V3 only）

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable | 数据加密的最低要求是8个字符长度的密钥（最多30个字符） | 无 |
| Disable | 无数据加密 | 无 |

User Auth. Type（for SNMP V1,V2c，V3 and V3 only）

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| No-Auth | 使用admin帐户登陆，无需认证 | 无 |
| MD5-Auth | 采用HMAC-MD5算法认证。认证的最低要求为8个字符的密码。 | 无 |
| SHA-Auth | 采用HMAC-SHA算法的认证。认证的最低要求为8个字符的密码。 | 无 |

User Data Encryption Key（for SNMP V1,V2c,V3,and V3 only）

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable | 数据加密的最低要求是8个字符长度的密钥（最多30个字符） | 无 |
| Disable | 无数据加密 | 无 |

Trap设置

Trap Server IP/Name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| IP or Name | 输入网络上Trap Server的IP地址或名字 | 无 |

Trap Community

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Character string | 使用community string匹配来进行认证（最多30个字符） | Public |

Private MIB信息

Switch Object ID

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 8691.7.1 | EDS-726的企业值 | Fixed |

注意：不能更改Switch Object ID。

通信冗余功能

在网络中设置通信冗余功能可以保护关键的连接以免出错，避免network loops，将网络中断时间缩减至最小。

通信冗余功能允许用户设置网络中冗余loops，在线缆断开或损坏的时候提供备用数据传输路由。对于工业应用来说这是很重要的特点，因为需要花上几分钟时间定位断开或损坏的线缆。举个例子来说，假如MOXA EDS-726是生产线上关键的通信设备，几分钟的停工时间会造成巨大的损失。MOXA EDS-726有两个不同的协议来支持通信冗余功能――Rapid Spanning Tree Protocol（IEEE 802.1w）和Turbo Ring。

Turbo Ring and STP/RSTP不能在网络中同时使用，下表列出了两者的一些关键的不同点。您可以根据您的需要来决定哪种特性最适合您的网络。

|  | Turbo Ring | STP | RSTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Topology | Ring | Ring，Mesh | Ring，Mesh |
| Recovery Time | <300ms | Up to 30 sec. | Up to 5 sec. |

千兆冗余以太网环网自愈能力（<300ms）

以太网已经成为工业自动化应用中普遍的数据通信方式。实际上，以太网在集成视频、声音和高速工控数据传输中的运用是十分广泛的。MOXA EDS-726配备了名为Gigabit Turbo Ring的冗余千兆以太网协议，为系统管理员设置灵活稳定的千兆以太网络提供了极其方便的途径。有了Gigabit Turbo Ring，就算在网络任何地方断线的情况下，仍然可以保证您的自动化系统在300ms内恢复正常通信。

注意  在设置骨干网络时可以同时启用链路聚合和Turbo Ring，这样一来，不但增加网络带宽的还为系统提供了冗余功能。例如，假设将端口1和2设置为链路聚合组Trk1，在将Trk1设置为Turbo Ring。若端口1连接失败，余下的端口2将会分担网络上的流量。若端口1和2连接都失败，Turbo Ring就会在300ms内启用备用路径来恢复通信。

Turbo Ring的概念

Moxa公司自主开发的Turbo Ring协议在很大程度上优化了通信冗余功能，并保证网络的恢复时间更短。

Turbo Ring协议指定网络中的以太交换机作为主机，阻止网络中任意冗余环的数据包。当环网中的某个分之和其余网络断开的时候，Turbo Ring协议能自动重新调整环网，所以断开的网络能和其他网络重新建立连接。

| Initial Setup |  |
| --- | --- |
|  | - Select any two ports as redundant ports. - Connect the redundant ports to form the Turbo Ring. |

客户使用Turbo Ring的时候不需要设定主机，主机只是用来区分哪个段用作备用路径。冗余环的实际拓扑结构也就是说哪个段将呗阻止是由构成环网的EDS-726数量和环网主机的位置决定。

| When the number of EDS-726 units in the Turbo Ring is even. |  |
| --- | --- |
|  | If there are 2N EDS-726 units (an even number)in the Turbo Ring, then the backup segment is one of the two segments connected to the (N+1)st EDS-726(i.e., the EDS-726 unit directly opposite the Master). |

| When the number of EDS-726 units in the Turbo Ring is odd. |  |
| --- | --- |
|  | If there are N+1 EDS-726 units (an odd number)in the Turbo Ring, with EDS-726 units and segments labeled counterclockwise, then segment N+1 will server as the backup path.For the example shown here, N=1, and therefore N+1=2. |

对某些系统而言，设备与设备之间的距离比较远，要将所有的设备连接起来形成一个大的冗余环网可能不太现实。而Turbo Ring提供的环间耦合功能可以帮助您将那些分散的设备组合为一些小的冗余环网，同时还可以实现各环网之间的通信。下图演示了两个Turbo Ring之间的耦合过程。

注意  在VLAN中，您必须将“Redundant port”，“Coupling Port”和“Coupling Control Port”设置为“Trunk Port”。因为这些端口作为骨干网络，担负着传输所有不同VLAN到不同EDS-726封包的任务。

Ring Coupling

为了支持环间耦合功能，选择Turbo Ring中的一个EDS-726（如上图中的Switch A），进入通信冗余功能页面开启Ring Coupling。选择一个端口作为耦合端口，然后将相邻耦合环网中相对的任意EDS-726端口连接起来。在选择一个端口作为耦合控制端口，和相同环网中相邻的任意EDS-726（如Switch B）的端口连接起来，耦合交换机（Switch A）将通过耦合控制端口监视Switch B的状态，以决定耦合控制端口的备用路径是否要被恢复。

注意  用户只需要开启一台EDS上的耦合环网功能（不是相对的或相邻的EDS-726）,在四个单独的端口中需要设置Redundant Port，Coupling Port和Coupling Control Port。

注意  环间耦合和环网主机不需要在同一台EDS-726中设置。

设置Turbo Ring

从下图可以看出需要设置哪些Turbo Ring协议参数。详细内容如下：

Now Active

该栏显示当前使用哪种通信协议：Turbo Ring，RSTP或无。

Master/Slave

该栏只有当选择工作在Turbo Ring模式下才会出现，显示该EDS-726是否作为Turbo Ring中主机。

注意  用户使用Turbo Ring时无需设置主机，只要指定主机是用来决定哪一段作为备用路径。如果用户没有为Turbo Ring指定有个专门的主机，则交换机之间会自动选择出一台做主机。

Redundant Port Status

该栏显示当前冗余端口的状态。正常传输为Forwarding，如果该端口作为备用路径停止传输则为Blocked，端口无连接时为Link Down。

Ring Coupling

显示Ring Coupling功能是否开启。

Coupling Ports Status

该栏显示当前耦合端口的状态。正常传输为Forwarding，如果该端口作为备用路径停止传输显示Blocked，无连接时为Link Down。

在页面底部，用户可以设置这个功能――Settings。对于Turbo Ring，用户可以设置：
Redundant Protocol

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Turbo Ring | 选择此项切换到Turbo Ring设置页面。 | 无 |
| RSTP(IEEE 802.1W/D) | 选择此项切换到RSTP设置页面。 | 无 |

Set as Master

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择该EDS-726作为主机 | 无 |

Redundant Ports

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| 1st Port | 选择EDS-726的任何端口作为冗余端口 | Port7（如果开启Turbo Ring） |
| 2nd Port | 选择EDS-726的任何端口作为冗余端口 | Port8（如果开启Turbo Ring） |

Enable Ring Coupling

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择EDS-726作为耦合器 | 无 |

Coupling Ports

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Coupling Port | 选择EDS-726的任何端口作为耦合端口 | Port5（如果开启Turbo Coupling） |
| Coupling Control Port | 选择EDS-726的任何端口作为耦合控制端口 | Port6（如果开启Turbo Coupling） |

STP/RSTP的概念

Spanning Tree协议可以使您的网络在抵抗连接故障方面更具有弹性，而且提供对loops的保护――这是网络风暴产生的主要原因。EDS-726中是默认禁止STP的，为了最大程度地提高有效性，应该把网络中所有EDS的RSTP/STP开启。

Rapid Spanning Tree协议（RSTP）是STP的升级版。RSTP由IEEE Std 802.1w-2001定义，执行Spanning Tree算法和协议。RSTP的优点如下：

与STP比较而言，在网桥互连的网络中具备更快的拓扑决策能力。

RSTP在继承网络中通过向后兼容可以更容易地进行配置。例如：

如果接收到的数据包也是这种格式，将在某一个端口默认发送802.1D形式的BPDU。

EDS-726上的一些端口可以工作在RSTP（802.1w）模式，另外一些端口可以工作在STP（802.1D）模式。在EDS-726的端口连接一些老式设备（如传统的交换机）的时候，这一功能的优势十分明显。

RSTP的功能和STP一样，两者具体的区别参看本章How RSTP diff from STP部分。

注意  STP协议从属于IEEE Std 802.1D，1998版网桥部分。接下来将利用网桥替代交换机进行阐述。

什么是STP

STP（802.1D）是基于网桥的系统，允许对网络流量并行传输切使用loop来检测：

查找并禁止低效路径（即低带宽路径）

当大多数高效路径出现故障时开启一条低效路径。

举例说明，下图是用3个网桥将一个网络分成3个网段。通过此项设置，每个网段有两条路径和其他网络进行通信。如果STP没有开启，那此项设置将产生loops从而造成网络过载。

下图是在设置中将网桥STP开启的结果。STP检测两条路径，禁止其中的一条前向传输数据，所以能很好的运行。打个比方说，STP能够决定从网段2到网段1的数据流量应该流经网桥C和A，因为该路径有更大的带宽，效率更高。

如果检测到连接发生故障，如下图所示，STP进程将重新设置网络，所以来自网段2的流量将流经网桥B。

STP决定每个网桥之间的路径是最有效的，并且在网络中指定一个特殊参考点。一旦检测到最有效路径，其他路径都将逼阻塞。因此，从以上3幅图中可以看出，STP一开始决定了通过网桥C的路径是最有效的，那么通过网桥B的路径将被阻塞。在检测到网桥C有故障发生后，STP重新估计形势打开通过网桥B的路径。

STP工作原理

当STP开启后，将为网络中的流量选择最合适的路径。具体方法将在以下部分介绍。

STP Requirements

在STP能够配置网络之前，STP系统需要：

在所有的网桥之间进行通信。通信是通过BPDU来实现的，其中BPDU和已知的Multicast地址一起被分组发送。

每个网桥必须有一个网桥标志符，以此来区分哪个网桥是作为STP系统的衷心参考点和root网桥－网桥标志符较低的一般被指定为root网桥。网桥标志符是有网桥的MAC地址和为网桥定义的优先级计算出来的。EDS默认的优先级是32768。

每个端口有一个开销用来区分每个链接的效率－一般是有链接的带宽来决定的，开销越高，链接的效率越低。下表给出了交换机默认的端口开销。

| Port Speed | Path Cost 802.1D，1998 Edition | Path Cost 802.1w－2001 |
| --- | --- | --- |
| 10Mbps | 100 | 2,000,000 |
| 100Mbps | 19 | 200,000 |
| 1000Mbps | 4 | 20,000 |

STP计算

STP进程的第一步为计算，在该步骤中，每个网桥通过发送BPDU来让STP计算：

哪个网桥应该作为root网桥。Root网桥用作网络配置的衷心参考点。

每个网桥的root路径开销－就是每个网桥到root网桥路径的开销。

每个网桥的哪个端口应该用作root端口。Root端口是连接到root网桥的最有效的端口，也就是说有最低的root路径开销。必须注意的是root网桥没有root端口。

哪个网桥作为每个网段的指定网桥。指定网桥从网段开始具有最低的root路径开销，如果几个网桥具有相同的root路径开销，那么具有最低网桥标志符的网桥将作为指定网桥。所有的数据流量将从root网桥流向指定网桥。网桥上连接到网段的端口成为指定网桥端口。

配置STP

当所有网桥统一好在root网桥上的标志符，并且设置号其他相关参数后，每个网桥只在各自网段中的root端口和指定网桥端口之间转发数据。而其他的端口将被阻止，这就意味着这些端口既不能发送也不能接收。

重新配置STP

当网络拓扑达到稳定后，所有的网桥接受从root网桥定时发出的Hello BPDU。如果某网桥在某一定时间间隔（the MAX Age Time）内没有收到该信息，该网桥就假定root网桥或者它自身和root网桥之间的链接发生故障。然后网桥就重新配置网络进行改变。如果您已经设置号一个SNMP trap destination，当网络拓扑发生改变时，第一个检测到变化的网桥发出一个SNMP trap。

RSTP和STP的不同点

RSTP和STP的工作方式类似，但是在BPDU中包含了额外的信息。该信息能够让每个网桥开启和相邻网桥之间的链接的时候确认已经采取措施阻止loop的形成。这可以使相邻网桥之间通过点对点的方式建立链接，而不需要等待来保证网络中的其余网桥有时间对改变作出反应。所以RSTP的主要优点是在本地决定设置而不是在整个网络中，这也就是为什么RSTP能够自动设置，而且相对STP具有更快的恢复链接时间。

STP示例

下图是一个已经开始STP的LAN，分成三段，各个段之间通过两个可能的链接连接在一起。

网桥A 在网络中的标志符最低，因此被选作root 网桥。

因为网桥A 是root 网桥，所以也是网段1 的指定网桥。因此网桥A 上的端口1 被选作为网段1 的指定网桥端口。

网桥B,C,X 和Y 上的端口1 被定义为root 端口，因为它们离root 网桥最近，路径效率最高。

网桥B 和X 为网段2 提供相同的root 路径开销。然而网桥B 被选作网段的指定网桥因为它的标志符更低。网桥B 上的端口2 因此被选作网段2 的指定网桥端口。

网桥3 被选作网段3 的指定网桥，因为它为网段3 提供最低的root 路径开销。

网桥B 到C 的路径开销为200（C to B=100, B to A=100）

网桥Y 到C 的路径开销为300 （Y to B=200, B to A=100）

网桥C 的端口2 因此被选作网段3 的指定网桥端口。

在多个VLAN网络中使用STP

IEEE Std 802.1D, 1998 Edition 在计算STP 信息时并没有考虑VLAN ，只是在物理连接的基础上进行计算。因为这个原因，一些网络配置能够通过STP 系统分成若干个独立的部分构成VLAN。因此，您必须保证您网络中的任何VLAN 配置考虑期望拓扑和替代拓扑，那将可能导致链接故障。举例来说，下图是一个包括VLAN1 和2 的网络，他们在交换机B 和C 之间通过802.1Q 标记的链接进行连接。默认情况下该链接的端口开销为100 将被阻止因为其他交换机到交换机之间链接的端口开销为36（18＋18）。这就意味着现在所有VLAN 都被分开来来了，交换机A 和B 上的VLAN 1 不能和交换机C 上的VLAN1 通信，交换机A 和C 上的VLAN2 也不能和交换机B 上的VLAN2 通信。

为了避免任何VLAN 再被分，我们建议所有交换机之间的连接按照802.1QVlAN 标准进行连接来保证连接的不中断。打个比方来说，交换机A 和B 之间的连接以及交换机A 和C 之间的连接应该是802.1Q 标记的并且通过传送VLAN 1 和2 来保证连接。

关于VLAN标记更详细的信息，参看VLAN设置部分。

设置STP/RSTP

从下图可以看出需要设置哪些STP协议参数。详细内容如下：

在该页面的顶部，用户可以检查这项功能的状态。对于RSTP，您将看到：

Now Active:

该栏显示当前使用那种通信协议：Turbo Ring, RSTP, 或没有。

Root/Not Root

该栏只有当选择工作在RSTP 模式下才会出现，显示该EDS 是否是Spanning Tree 的Root 。在页面的底部，用户可以设置这个功能－Settings 。对于RSTP，用户可以设置：

Protocol of Redundant

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Turbo Ring | 选择此项切换到Turbo Ring 设置页面 | 无 |
| RSTP (IEEE 802.1W/1D) | 选择此项切换到RSTP 设置页面 | 无 |

Bridge Priority

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical value selected by user | 选择更低的数字来提高该设备的网桥优先级。高优先级的网络更容易被设为Spanning Tree拓扑的root | 32768 |

Forwarding Delay

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical value input by user | 在该设备更改状态之前所等待的时间。 | 15（sec.） |

Hello time（sec.）

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical value input by user | Spanning Tree拓扑的root周期性的向网络中的其他设备发出Hello信息来检查拓扑是否正常。Hello time是root发送信息的等待时间。 | 2 |

Max. Age（sec.）

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical value input by user | 如果不是root的设备在最大的Max Age的时间内没有收到hello信息，该设备将重新配置为自己设为root。一旦网络中出现两个以上root时，设备将重新调整建立的Spanning Tree拓扑。 | 20 |

Enable STP per Port

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 开启端口作为Spanning Tree拓扑的一个节点。 | Disabled |

注意  我们建议当端口连接到网络相对设备上时不要启用Spanning Tree协议，因为这将造成不必要的调整。

Port Priority

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical value selected by user | 选择更低的数字来提高该端口的优先级作为Spanning Tree拓扑的一个节点。 | 128 |

Port Cost

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical value input by user | 输入更高的代价来表明该端口不适合用做Spanning Tree拓扑的一个节点。 | 200000 |

Port Status

显示端口的当前Spanning Tree状态，Forwarding为正常发送，Blocked禁止发送。

Configuration Limits of RSTP/STP

我们应该指出Spanning Tree算法在下面列出的三个变量上存在约束性。

[Eq. 1]: 1 sec ≦  Hello Time≦  10 sec

[Eq. 2]: 6 sec ≦ Max. Age≦  40 sec

[Eq. 3]: 4 sec ≦ Forwarding Delay≦  30 sec

这三个变量服从以下两个不等式：

[Eq. 4]: 2 * (Hello Time + 1 sec) ≦ Max. Age ≦  2 * (Forwarding Delay – 1 sec)

如果违反了这些约束条件，MOXA EDS-726固件会立即发出警告。例如，设置：

Hello Time = 5 sec, Max. Age = 20 sec, and Forwarding Delay = 4 sec 没有违反约束条件1，2， 3，但是违反了约束条件4。

因为：2 * (Hello Time + 1 sec) = 12 sec, and 2 * (Forwarding Delay . 1 sec) = 6 sec 。

您可以修正其中任意的变量值来满足约束条件。一个简单的办法就是提高Forwarding Delay 值，至少要11sec 。

流量优先级功能

流量优先级功能通过提高数据传输的可靠性来为您的网络提供QoS, 您可以在网络中给流量设定优先级来使高优先级的数据传输有最小的时延。通过设定一些规则来控制流量，从而满足网络的QoS 要求。规则定义了不同的流量类型，通过区分类型来决定哪些类型的流量可以通过交换机。MOXA EDS 能够检查IEEE 802.1p/1Q layer 2 CoS 标志，甚至layer 3 TOS 信息，从而提供整个网络分类的一致性。MOXA EDS 的QoS 能力提高了恶劣环境下工业网络的性能和决策能力。

流量优先级的概念

什么是流量优先级

当今的应用流量包含了不同的数据类型。当这些不同类型的数据竞争相同的带宽时，网络会迅速过载，导致响应时间变慢（长响应时间）和程序暂停。流量优先级是一种给数据赋予不同优先级的机制，所以那些时间敏感和系统紧急数据能够在网络中被平稳传送并且时延最小。流量优先级的优点如下：

您可以控制网络中各种流量以及管理出现的网络拥塞，因此提高了性能。

您可以为流量指定优先级，给那些时间紧急和商业紧急应用设定高优先级。

您可以为多媒体应用如视频会议以及IP电话提高预期吞吐量，最小化流量时延和抖动。

您可以在流量增加的时候提高网络性能，也就减少了不断增加网络带宽的需求，节省了开销。

流量优先级时怎样工作的

流量优先级利用EDS 中的四个流量队列来保证不同队列中高优先级的流量先于低优先级流量被转发。为您的网络提高QoS 。

EDS-726流量优先级依赖于两个工业标准的方法：

IEEE 802.1D――第二层marking scheme

Differentiated Services（DiffServ）――第三层marking scheme

IEEE 802.1D Traffic Marking

IEEE Std 802.1D, 1998 Edition marking scheme 是IEEE Std 802.1D 的加强版，在LAN 中启用QoS 。流量服务级别定义为IEEE 802.1Q 的4 字节标记，用来携带VLAN 标志符以及IEEE 802.1P 优先级信息。4 字节标志紧跟在目的MAC 地址和源MAC 地址后面。

IEEE Std 802.1D, 1998 Edition marking scheme 为每个帧指定一个0 到7 之间的802.1p 优先级，那就决定了某种流量类型应有的服务级别。参考下表的例子，不同的流量类型怎样对应8 个802.1p 优先级。

| IEEE 802.1p Priority Level | IEEE 802.1D Traffic Type |
| --- | --- |
| 0 | Best Effort（default） |
| 1 | Background |
| 2 | Standard（spare） |
| 3 | Excellent Effort（business critical） |
| 4 | Controlled Load（streaming multimedia） |
| 5 | Video（interactive media）;less than 100 milliseconds of latency and jitter |
| 6 | Voice（interactive voice）;less than 10 milliseconds of latency and jitter |
| 7 | Network Control Reserved traffic |

尽管IEEE 802.1D标准是LAN环境下使用最广泛的优先级方案，仍然有一些限制条件：

在帧结构中需要额外的4字节标记，一般在以太网中是可选项，如果没有这个标记，scheme将不能工作。

标记是IEEE 802.1D报头的一部分，所以在第二层执行QoS，整个网络需要执行IEEE 802.1D标记。

只有LAN和没有交叉路由的WAN连接支持该方案，因为IEEE 802.1D标记在经过路由器的时候会被除去。

Differentiated Services（DiffServ）Traffic Marking

DiffServ 是第三层的marking scheme ，用IP 报头中DiffServ Code Point (DSCP) 来保存数据包的优先级信息。DSCP 是一种高级智能的流量标记方法，因为您可以选择怎样设置网络中不同流量类型的优先级。DSCP 使用64 个值来对应用户定义的服务级别，可以让您确立更多的对网络流量的控制。

IEEE 802.1D DiffServ 的优点：

您可以配置您的交换机怎么对待被选择的应用和流量类型，给它们指定不同的网络服务级别。

数据包中不需要额外的标记。

DSCP使用数据包中的IP报头，因此可以在internet中保存优先级。

DSCP能和IPV4 TOS向后兼容，这就使得现有设备可以使用第三层TOS允许的优先级方案。

流量优先级

EDS-726是在OSI7 层模型第三层的基础上对流量进行分类，交换机对接收到的流量区分优先次序是根据接收到的数据包中定义的优先级信息。到来的流量在IEEE 802.1D 帧的基础上被分类并根据数据包中定义的IEEE 802.1p 服务级别分配到合适的优先级队列。服务优先级标记（值）定义在IEEE 802.1Q 4 字节标记中，因此如果网络按照VLAN 以及VLAN 标记被配置，那么流量中只包含802.1p 优先级标记。流量将按如下方式流经交换机：

1．EDS-726接收到的数据包不一定和802.1p 标记有联系，如果没有联系，数据包将被赋一个默认的802.1p 标记（通常是0）。如果有，数据包将被重新赋一个802.1p 值，这将导致所有旧的802.1p 标记信息丢失。

2．因为802.1p 优先级是固定在优先级队列上的，数据包将放到合适的优先级队列中，等待从后世的出端口发送出去。当数据包到达队列的首部时就将被发送，设备决定是否VALAN 标记出端口，如果是的话，那么新的802.1p 标记将用在扩展的802.1D 头部。

EDS-726为了802.1D 流量分类将检查从进入端口接收到的数据包，然后根据标记中802.1p 值给数据包赋上优先级。是802.1p 值决定数据包映射到哪个流量队列的。

流量队列

EDS-726的硬件有多个流量队列来对数据包进行排序。更高优先级的数据包能通过EDS 而不需要被低优先级的数据包延时，当每个数据包到达EDS 后，经过输入端口处理（包含分类，标记/重新标记），将分类送到合适的队列中。然后交换机将每个队列中的数据包转发出去。

EDS-726支持两种不同的队列排序机制：

Weight fair：所有流量队列均可采用该机制，高级别的队列具有优先级。在大多数情况下是按照优先级高低的顺序来执行的，只有在较高优先级的流量超过网络容量时优先级较低的流量才可以通过。

Strict：该方式适用于流量较大的队列；优先级别较低的队列通常被延时直到那些优先级别较高的队列被发送完毕。

配置流量优先级

QoS提供了流量优先的功能，确保重要数据安全可靠地进行传输。EDS-726系列交换机通过检测IEEE 802.1p/1Q第二层中的CoS标签以及第三层中的TOS信息来实现整个网络分类的一致性。EDS-726系列所具备的QoS能力大大提升了工控网络的性能，并决定数据传输的优先级。

QoS Classification

MOXA EDS-726通过检测第三层中的TOS和第二层中的CoS标签来决定怎样对流量数据包分类。

Queuing Mechanism

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Weighted Fair | EDS-726有四个优先级队列，在加权公平方案中，8，4，2，1 权植用作四个优先级。这样就避免低优先级帧被剥夺发送机会，只是被高优先级帧延迟一下。 | Weighted |
| Strict | 在严格优先级方案中，所有优先级最高的帧从端口发送出去直到优先级队列为空，然后下一优先级队列发送。这样低优先级队列就不能发送任何帧，但是可以保证高优先级帧能够尽快发送。 |  |

Inspect TOS

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择复选框来开启EDS-726的检查TOS功能，该功能时通过检查IPV4帧的服务类型（TOS）为来决定每帧的优先级。 | Enable |

Inspect COS

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择复选框来开启EDS-726通过检测MAC帧中802.1p COS标签来决定各帧的优先级别。 | Enable |

Default Port Priority

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Low/Normal/Medium/High | 给不同优先级队列的输入帧设定默认的端口优先级。如果接收到的数据包没有包含任何标志信息（TOS，CoS），默认端口优先级将起作用。 | Normal |

注意  输入帧的优先级时按照以下顺序决定的：

- 检测TOS

- 检测CoS

3．默认端口优先级

注意  设计着可以单独或按照一定组合开启分类功能。举个例子来说，如果网络设计需要一个高优先级的端口，那么就关闭检查TOS 和检查CoS 功能，只开启默认端口优先级功能，那样该端口所有输入帧都将赋上相同的优先级。

CoS Mapping

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Low/Normal/Medium/High | 设置CoS值和4各输出队列的映射表。 | - Low - Low - Normal - Normal - Medium - Medium - High - High |

TOS/DiffServ Mapping

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Low/Normal/Medium/High | 设置TOS值和4各输出队列的映射表。 | 1 to 16:Low 17 to 32:Normal 33 to 48:Medium 49 to 64:High |

VLAN功能

通过将LAN 分成几个逻辑段（相对物理分段来说），在EDS 上建立虚拟LAN（VLAN）来提高网络的效率。通常VLAN 比LAN 更容易管理。

VLAN的概念

什么是VLAN?

VLAN 是一组可以安放在网络任意位置的一组设备，但是它们之间的通信就象在同一个物理分段中。利用VLAN 您可以将网络分段而不必受物理连接的限制（传统网络设计的限制）。举个例子来说，您可以按照以下内容对网络进行分段：

部门群组――例如，市场部有一个VLAN，金融部有另一个VLAN，开发部也有自己的VLAN。

等级群组――例如，总监有一个VLAN，经理有另一个VLAN，普通员工也有自己的VLAN。

用途群组――例如，E-mail用户有一个VLAN，多媒体用户也有一个VLAN。

VLAN的优点

VLAN的主要优点在于提供了一个网络分段系统，比传统网络具有更高的灵活性。使用VLAN还有其他一些优点：

VLAN给网络中设备的重新定位带来了方便：在传统网络中，管理员要花大量的时间处理设备的迁移和变化，如果用户转移到一个不同的子网，必须手动升级每个终端的地址。而通过VLAN设置，加入市场部VLAN的一个终端搬到另一个网络部分的一个端口，还保留其原来的子网从属关系，只需要在市场部VLAN中指明那个新断口，不需要重新布线。

VLAN具有更高的安全性能：每个VLAN中的设备只能处在同一个VLAN中的设备通信。加入市场部VLAN的一台设备要和金融部VLAN的设备通信，必须通过第三层交换机路由设备。

VLAN可以帮助控制流量：在传统网络中，阻塞通常是由广播流量引起的，广播信息直接发送到所有设备而不管设备是否需要。VLAN提高了网络的效率，因为每个VLAN只包含相互间需要通信的设备。

VLAN 和MOXA 以太网交换机

您的EDS-726因为使用的IEEE Std 802.1Q-1998 所以支持VLAN，IEEE Std 802.1Q-1998允许多个VLAN 的流量通过一根物理链接传送，并且允许EDS-726上的每个端口对应：

任一EDS-726定义过的VLAN

几个同时使用IEEE Std 802.1Q-1998 的VLAN

IEEE Std 802.1Q-1998 要求在交换机能用VLAN 转发流量前，必须给EDS-726上的每个VLAN 设置802.1Q VLAN ID。

VLAN 管理

一个新的或初始化过的EDS-726包含一个单独的VLAN ，即默认的VLAN 。这个VLAN 有以下定义：

VLAN 名称――VLAN 管理

802.1Q VLAN ID――1（如果需要标志的话）

初始化后所有的端口都位于这个VLAN 中，这是唯一可以通过网络访问EDS-726管理软件的VLAN。

VLAN 之间的通信

如果连接到一个VLAN 中的设备要和另一个VLAN 中的设备进行通信，需要安装连接VLAN 的路由器或者第三层交换设备。只有当VLAN 都连接到路由器或者第三层交换设备后才能通信。如果连接到一个VLAN 中的设备要和另一个VLAN 中的设备进行通信，需要安装连接VLAN 的路由器或者第三层交换设备。只有当VLAN 都连接到路由器或者第三层交换设备后才能通信。

VLANs: 标记和未标记的从属关系

EDS 支持802.1Q VLAN标记，这就使得多个VLAN的流量能够在一根单独的物理链接（主干）中被传输。在建立VLAN的时候您需要了解什么时候使用标记过的或未标记过的VLAN的从属关系。很简单，如果一个端口是在一个单独的VLAN 上，那么这个端口就可以作为未标记的成员，但是假如这个端口是多个VLAN的成员，那就需要给这个端口定义从属关系了。

典型的终端（如客户端）将作为VLAN的未标记成员，定义为EDS-726的访问端口，而交换机之间的连接将作为所有VLAN的标记成员，定义为EDS-726的Trunk 端口。

IEEE Std 802.1Q-1998 定义了VLAN在开放式分组交换网络中的工作原理。一个802.1Q 数据包携带额外的信息使得交换机可以决定端口属于哪个VLAN。如果一个帧携带了额外的信息，这就是有标记的帧。

在单个链接（主干）中传输多个VLAN，每个数据包必须标记一个VLAN标志符，那样交换机才能识别数据包属于哪个VLAN。在VLAN之间通信必须使用路由器。

MOXA EDS-726支持两种VLAN端口设置方法，从而方便对标记和未标记的设置：

访问端口：连接到单个设备的端口不用做标记。用户必须定义一个默认端口PVID来指明设备属于哪个VLAN。一旦这个访问端口的输入数据包送到另一个Trunk 端口（该端口需要所有数据包包含标志信息），EDS-726将在数据包中插入PVID来使得下一个802.1Q交换机可以识别。

Trunk 端口：连接到LAN的端口包含不带标记设备/带标记设备和/或交换机和HUB。一般来说，Trunk 端口的流量必须带有标记，用户也可以为Trunk 端口指定PVID，Trunk端口的未标记数据包将给端口分配一个默认PVID作为它的VID。

下面描述了如何根据不同的应用使用这些端口。

MOXA EDS-726 VLAN功能的应用

在这个应用中：

端口1 连接一台单独的未标记设备并将其分配到VLAN5，应该设置为访问端口，PVID5 。

端口2 将VLAN2 的两个未标记设备和LAN 连接起来，一台设备标记为VID3 另一台为VID4 。应该将未标记设备设置为Trunk 端口，PVID2，将标记设备设置为固定VLAN （带标记），3 和4。既然每个端口只能有唯一的PVID ，同一端口的所有未标记设备只能属于同一个VLAN 。

端口3 连接另一个交换机，应该设置为Trunk 端口。对于Trunk 端口，将使用GVRP 协议。

端口4 连接一台单独的未标记设备并将其分配到VLAN2，应该设置为访问端口，PVID2 。

端口5 连接一台单独的未标记设备并将其分配到VLAN3，应该设置为访问端口，PVID3 。

端口6 连接一台单独的未标记设备并将其分配到VLAN5，应该设置为访问端口，PVID5 。

端口7 连接一台单独的未标记设备并将其分配到VLAN4，应该设置为访问端口，PVID4 。

在正确设置后：

来自设备A 的数据包将流经Trunk 端口3 标记为VID5，交换机B 将识别出它的VLAN， 将其送到端口6，设备G 将去掉接收到的标志信息，反之亦然。

来自设备B 和C 的数据包将流经Trunk 端口3 标记为VID2 ，交换机B 将识别出它的VLAN ，将其送到端口4，设备F 将去掉接收到的标志信息，反之亦然。

来自设备D 的数据包将流经Trunk 端口3 标记为VID3，交换机B 将识别出它的VLAN， 将其送到端口5，设备H 将去掉接收到的标志信息。来自设备H 的数据包将流经Trunk 端口3 标记为PVID3 ，交换机A 将识别出它的VLAN ，将其送到端口2，但是设备D 无法去掉接收到的标志信息。

来自设备E 的数据包将流经Trunk 端口3 标记为VID4，交换机B 将识别出它的VLAN， 将其送到端口7，设备I 将去掉接收到的标志信息。来自设备I 的数据包将流经Trunk 端口3 标记为VID4 ，交换机B 将识别出它的VLAN ，将其送到端口2，但是设备I 无法去掉接收到的标志信息。

配置802.1Q VLAN

VLAN端口设置

要设置EDS-726的VLAN，进入VLAN Port Setting页面来设置端口。

Port Type

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Access | 该端口类型用来连接单个设备而不需要标记。 | Access |
| Trunk | 该端口类型用来连接另一个802.1Q VLAN交换机和另一个LAN，将标记设备和未标记设备和别的交换机和HUB联系起来 |  |

注意  对于VLAN环境下的通信冗余，将Redundant Port、Coupling Port和Coupling Control Port设置为Trunk Port，因为这些端口是作为主通道在VLAN和EDS-726之间传输数据包。

Management VLAN ID

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| VLAN ID ranges from 1 to 4094 | 设置这台EDS-508的VLAN管理 | 1 |

Port PVID

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| VID range from 1 to 4094 | 为连接到端口的未标记设备设置默认端口VID ID。 | 1 |

Port Fixed VLAN List（Tagged）

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| VID range from 1 to 4094 | 只有当端口类型选择为Trunk时该栏才被激活，给连接到Trunk端口的标记设备设置其他的VLAN ID，用逗号区分不同的VID。 | 无 |

Port Forbidden VLAN List

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| VID range from 1 to 4094 | 只有当端口类型选择为Trunk时该栏才被激活，给标记设备设置该Trunk端口不支持的VLAN ID，用逗号区分不同的VID。 | 无 |

VLAN Table

在这张表中您可以查看创建好的VLAN组，加入的访问端口以及Trunk端口。

注意  整个物理连接网络系统最多可以设置64个VLAN。

Multicast过虑功能

Multicast 过滤提高了multicast 网络的性能。本节将介绍multicast 、multicast 过滤以及EDS-726是怎么实现multicast 过滤功能的。

Multicast过虑的概念

什么是IP Multicast

Multicast 是一个应用在点对多点以及多点对多点通信中的数据包。用户明确要求通过加入一个终端到一个特殊的multicast 组来参与通信。如果网络建立无误，一个multicast 只能传送到一个终端或者一个LAN 或VLAN 中的终端的子网，该终端属于相应的multicast 组，multicast 组成员能分布在多个子网中，因此，multicast 传输能应用在校园LAN 或者WAN 中。另外，支持IP multicast 的网络每次只发送一个期望信息的拷贝，直到发送路径到达组成员的分叉处，只在这个地方，multicast 数据包被复制转发，有效地利用了网络的带宽。multicast 数据包是通过multicast 组地址来区分的，而multicast 组地址存在于数据包IP 报头目的地址中。

Multicast 的优点：

使用IP multicast 的优点如下：

能以最高效的逻辑方式向多个接收端传送信息。

降低源头（如服务器）的负担，因为不在需要同时产生同一份数据的多个拷贝。

能最有效的利用网络带宽以及朱雀计算participator的数量和扩展的协同单元。

能和其他IP协议以及服务一起工作，如QoS。

Multicast 有的时候比单播逻辑性更强、效率更高。一个multicast 的典型应用就是视频会议，需要同时向多个终端传送高质量的语音流量，但是如果用广播方式来传送这些流量的话，将严重降低网络的性能。另外，很多工业自动化协议如Allen-Bradley 、 EtherNet/IP 、 Siemens Profibus 和Foundation Fieldbus HSE(High Speed Ethernet) 都是使用multicast 方式的。这些工业以太网协议使用的是publisher/subscriber 通信模型，通过multicast 数据包将使得大量的数据量充斥整个网络。IGMP Snooping 可以滤除multicast 流量使得只有那些需要流量的终端才会接收到数据包，从而减少以太LAN 中的数据流量。

Multicast 过滤

Multicast 过滤保证了只有那些登记加入到特定的Multicast 组中的终端才能接收到数据，有了Multicast 过滤功能，网络设备只需要将multicast 流量转发到连到登记过的终端的端口就行了。从下图可以看到没有Multicast 过滤功能的网络和有Multicast 过滤功能的网络的不同之处。

所有终端必须处理流量不管是否需要。

终端只接收属于同一个组的指定流量。

Multicast 过滤和MOXA 以太网交换机

您的EDS-726使用可以使用三种方式来支持自动Multicast过滤功能，包括：IGMP（Internet Management Protocol）Snooping，GMRP（GARP Multicast Registration Protocol）以及将静态Multicast MAC手动添加至流量自动过虑。

IGMP（Internet Group Management Protocol）

Snooping模式

在Snooping 模式下，您的交换机只向合适的端口转发multicast 流量。交换机探测终端和IGMP 设备之间的exchange ，最典型的就是路由器，找出哪些端口要加入到组中，然后相应的设置过滤功能。

查询模式

在查询模式下，如果交换机在所属子网中有最低的IP 地址，它将作为一个查询器使用。EDS-726默认开启IGMP 查询功能，这有助于防止和那些不按照最低IP 地址选择方式的multicast 路由器协同工作。如果您想在不包含任何IGMP 路由器（或查询器）的网络运行multicast 就启用查询模式。

注意：EDS-726可以和任何遵守IGMP v2 以及IGMP v3 协议的设备兼容。

IGMP Multicast 过滤

IGMP 是所有支持IP 的网络设备用来在multicast 组中登记的系统可以用在包含multicast IP 路由器的所有LAN 和VLAN 中，以及其他支持multicast 过滤的网络设备中，其工作方式如下：

1．IP 路由器（或查询器）周期性的向连接到LAN 或VLAN 的终端发送一个查询数据包，如果您的网络有不止一个IP 路由器，那么IP 地址最低的那个将作为查询器。如果交换机的IP 地址比所有连到LAN 或VLAN 的IGMP 查询器的IP 地址低，那么它将变成IGMP 查询器。

2．当IP 终端接收到查询数据包后，它将发回一个report 数据包来通知multicast 组要加入其中。

3．当report 数据包到达开启IGMP Snooping 的交换机端口后，交换机获知该端口将为multicast 组转发数据，然后将数据包送到路由器。

4．当路由器接收到report 数据包后，将为multicast 组登记LAN 或VLAN 需要数据量。

5．当路由器为multicast 组转发流量至LAN 或VLAN 时，交换机只将流量发送到接收到report 数据包的端口。

GMRP（GARP Multicast Registration Protocol）

EDS-726支持IEEE 802.1D-1998 GMRP（GARP Multicast Registration Protocol），该协议不同于IGMP（Internet Group Management Protocol）。GMRP是基于MAC的广播管理协议，而IGMP是基于IP的广播管理协议。GMRP允许桥和站动态建立和解除与组之间的成员关系。GMRP与GVRP不同之处在于，GMRP通过端口来创建multicast地址。一旦端口接收到GMRP-join消息，在multicast地址未被注册的情况下，端口将在自身数据库中创建该multicast地址，此时携带multicast地址的multicast封包便可以通过该端口。若端口接收到一个GMRP-leave消息，端口将从自身数据库当中注销该multicast地址，所有携带该multicast地址的multicast封包将被拒绝通过该端口。

静态Multicast MAC

有一些设备支持广播封包，但不支持IGMP Snooping和GMRP。MOXA EDS-726支持将multicast groups手动添加至multicast filtering功能。

启用Multicast Filtering

您可以通过使用串口Console和Web Console来启用和禁用IGMP Snooping和IGMP querying。如果禁用IGMP Snooping，则网络上不在限制IP multicast流量，造成网络流量过大。

配置IGMP Snooping

IGMP Snooping 能够过虑multicast 流量，那些对终端有用的流量才被传输，因此降低了以太网LAN 中的流量。

IGMP Snooping设置

Querier Interval

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical value input by user | 设置查询器全局查询的间隔时间，有效时间为20到600秒 | 125 |

IGMP Snooping Enable

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择复选框来启用全局IGMP Snooping功能。 | Disabled |

IGMP Snooping

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择复选框来启用每个VLAN的IGMP Snooping功能。 | 如果IGMP功能是全局开启的，那么该项设置就为Enable。 |

Static Multicast Router Port

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Select/Deselect | 选择复选框来选择哪个端口连接到multicast路由器。只有当IGMP Snooping启用是才处于激活状态。 | Disable |

Querier

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择复选框来启用每个EDS-726的查询器。 | 如果IGMP Snooping功能是全局开启的，那么该项设置就为启用。 |

注意  当同时启用Turbo Ring和IGMP Snooping时，至少一个交换机必须指定为查询器。

IGMP Table

EDS-726显示检测到当前激活的IGMP。

信息包含VID，Auto-learned Multicast Router Port，Static Multicast Router Port，Querier Connected Port和激活IGMP组的IP地址以及MAC地址。

加入静态Multicast MAC

如果需要的话，MOXA EDS-726还能手动加入multicast组。

Add New Static Multicast Address to the List

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| MAC Address | 输入要加入的multicast MAC地址 | 无 |

VLAN(Manual为VLA)

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Integer | 输入主机（具备某一特定MAC地址）所属的VLAN的数量。 | 无 |

Join Port

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Select/Deselect | 选择该multicast组的加入端口。 | 无 |

配置GMRP

GMRP是一项基于MAC的广播管理协议，而IGMP则基于IP。GMRP允许桥和站动态建立和解除与组之间的成员关系。

Port

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| x-y | 显示启用GMRP功能的端口；x－y是指x模块上y端口。 | 无 |

启用GMRP

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择复选框可以启用端口列表中某一端口的GMRP功能。 | 禁用 |

Port Mode

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Forward All | 在无静态过虑设置（Add Static Multicast MAC）的情况下转发所有广播帧。 | Forward Unknow |
| Forward Unknown（Unregister） | 除两种情况外可以转发所有广播帧：1、有静态过虑设置（Add Static Multicast MAC）；2、有Group Registration Entry过虑设置。 | Forward Unknown |
| Filter Unknown（Unregister） | 除两种情况外过虑所有广播帧：1、有静态过虑设置（Add Static Multicast MAC）；2、有Group Registration Entry过虑设置。 | Forward Unknown |

GMRP Table

EDS-726显示当前检测到被激活的GMRP组。

| 设置 | 说明 |
| --- | --- |
| Fixed Ports | 由静态multicast来定义该multicast地址。 |
| Learned Ports | 由GMRP来定义该multicast地址。 |

带宽管理

通常来讲是不允许某台主机单独占有网络通信所有带宽的，尤其是在网络设备出现故障的情况下。例如，当网络拓扑配置不当或网络设备故障的时候就有可能导致所谓的“广播风暴”。EDS-726系列交换机不仅可以防止广播风暴的发生，还可以对所有网络封包设置不同的通过权限，帮助管理员有效地利用有限的带宽，预防意外情况的发生。

配置带宽管理

Broadcast Storm Protection

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 启用或禁用广播风暴保护功能。当网络上有广播和未知封包的时候可能会导致广播风暴。 | 无 |
|  | 选择复选框可以在启用广播风暴保护功能的时候接收广播封包。 |  |

Traffic Rate Limiting Settings

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Ingress rate | 从以下选项当中选择所有封包的通过等级：not limited，3%，5%，10%，15%，25%，35%，50％，65％，85％ | 无 |

使用端口访问控制

EDS-726提供了两种基于端口访问控制的方法：IEEE 802.1X和静态端口锁定（Static Port Lock）。

IEEE 802.1X

IEEE 802.1X标准定义了一组基于客户/服务器访问控制和认证的协议。该协议禁止任何未通过认证的客户端借助特定的端口通过internet来访问。认证服务器的功能是验证访问该特定端口客户端。只有在得到认证许可的情况下，客户端才可以访问该端口。

静态端口锁定

EDS-726可以指定具备某一特定静态MAC地址的设备访问指定端口的权限。借助端口锁定功能，被锁定的端口只接收来自预设静态MAC地址设备的数据流而阻止其他任何形式的数据流，可以有效地防止误操作和阻止黑客的侵入。

IEEE 802.1X的概念

基于802.1X标准的认证机制包含以下三部分内容：客户端，认证服务器和认证者。

客户端：是指要求访问LAN和交换机的站点，同时响应来自交换机的请求。

认证服务器：是指验证来自客户端认证请求的服务器。

认证者：是指交换机或无线接入点，它们在客户端和认证服务器之间扮演代理服务器的角色，包括从客户端获取正确的认证信息然后验证该信息同认证服务器的一致性，并给客户端相应的回应。

EDS-726在802.1X标准中担任的是认证者的角色。客户端和认证者之间交换的是EAPOL（Extensible Authentication Protocol over LAN）帧。我们既可以使用外部RADIUS服务器作为认证服务器，也可以通过使用Local User Database作为认证查询表将EDS-726作为认证服务器。当我们使用外部RADIUS服务器作为认证服务器时，认证者和认证服务器之间交换的是EAP帧。

客户端和认证者均可提出执行认证这一过程。当客户端提出认证时，它将发送“EAPOL-Start”帧给认证者。而当认证者提出认证或收到“EAPOL Start”帧时，它将发送“EAP Request/Identity”帧来查询客户端的用户名。如图所示：

- 当客户端接收到“EAP Request/Identity”帧时，它会将携带用户名的“EAP Response/Identity”帧发送给认证者。

- 假如认证服务器为RADIUS服务器，认证者会将来自客户端的“EAP Response/Identity”帧打包成“RADIUS Access-Request”帧的形式发送给RADUIS服务器。一旦认证服务器收到该帧，它便会从自己的数据库当中查询用户名的合法性。若用户名不存在，则回应的方式有两种情况：a、认证服务器为RADIUS服务器时，认证服务器会向认证者发送“RADIUS Access-Reject”帧；b、当使用的是Locale User Database时，直接提示认证者认证失败。接下来，认证者再将“EAP-Failure”帧发送给客户端。

- RADIUS服务器向认证者发送包含 “EAP Request”（认证类型）的“RADIUS Access-Challenge”帧来索取客户端的密码。RFC 2284定义了各种不同类型的EAP认证，例如：“MD5-Challenge”，“One-Time Password”和“Generic Token Card”。目前被采用的只有“MD5-Challenge”。如果使用的是Local User Database方式，无需考虑认证方式。

- 认证者将“EAP Request/MD5-Challenge”帧发送给客户端。如果使用的是RADIUS服务器，则“EAP Request/MD5-Challenge”帧的请求将直接从“RADIUS Access-Challenge”帧得到回应。

- 客户端通过发送 “EAP Response/MD5-Challenge” 的帧（其中包含采用MD5 hash算法加密的密码）来响应“EAP Request/MD5-Challenge”帧的请求。

- 假如认证服务器为RADIUS服务器，认证者会将来自客户端的“EAP Request/MD5-Challenge”帧打包成“RADIUS Access-Request”帧的形式发送给RADUIS服务器。帧的内容包含有认证者和RADIUS服务器中一致的“共享密钥”。随后RADIUS服务器会根据数据库中的信息核对密码，根据核对结果向认证者发送“RADIUS Access-Accept”帧或“RADIUS Access-Reject”帧。当使用的是Locale User Database时，密码核对过程将直接通过本地数据库来完成，并向认证者返回认证结果。

- 认证者根据来自认证服务器的认证信息向客户端发送“EAP Success”帧或“EAP Failure”帧。

配置IEEE 802.1X

802.1X

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择位于802.1X栏下的复选框可以启用各端口的IEEE 802.1X。所有用户必须在访问这些端口之前输入正确的用户名和密码。 | Disable |

Database Option

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Local（Max.32 users） | 选择此项可将Local User Database作为认证服务器的数据库。 | Local |
| Radius | 选择此项可将外部RADIUS服务器作为认证服务器数据库。其认证机制为“EAP-MD5”。 | Local |
| Radius，Local | 选择此项可将外部RADIUS服务器作为首选认证服务器数据库，认证机制为“EAP-MD5”。否则采用Local User Database作为首选认证数据库。 | Local |

Radius Server

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| IP address or domain name | 指RADIUS服务器的IP地址和域名。 | Localhost |

Server Port

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical | RADIUS服务器的UDP端口。 | 1812 |

Shared Key

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Alphanumeric（Max.40 characters） | 是指RADIUS服务器和EDS-726之间的共享密钥。必须设置两者使用相同的密钥。 | None |

Re-Auth Period

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 在预设时间段内无响应对客户端进行重新认证。 | Disable |

Re-Auth

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Numerical（60-65535sec.） | 指定客户端再次输入用户名和密码的频率，保持同认证服务器的连接。 | 3600 seconds |

802.1X Re-Authentication

EDS-726可以手动选择是否强制所连接的设备执行重新认证的动作。

802.1X Re-Authentication

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择复选框启用802.1X Re-Authentication。 | Disable |

设置Local User Database

在采用Local User Database作为认证数据库之前，请先设置数据库。

Local User Database Setup

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| User Name（Max. 30 characters） | Local User Database的用户名 | None |
| Password（Max. 16 characters） | Local User Database的密码 | None |
| Description（Max. 30 characters） | 对Local User Database的描述 | None |

注意  Local User Database的用户名可根据您的实际需要来命名，比较灵活。

802.1X表

表中显示了端口是否被授权。

静态端口锁定

MOXA EDS-726可以根据实际需求手动添加广播组。

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| MAC Address | 将静态单播MAC地址添加到地址表中。 | None |
| Port | 将静态地址绑定到指定端口。 | 1-1 |

自动报警功能

工业以太网设备通常位于系统的端点，这些设备无法获知网络其他部分的状态。这就意味着连接这些设备的交换机必须为网络维护人员提供实时的报警信息。甚至当控制工程师离开控制室很长一段时间，当以外发生的时候也能立即知道设备的状态。MOXA EDS-726支持多种不同的自动报警方式，如E-mail 和继电器输出。它还支持通过两路数字输入在系统中嵌入传感器来通过自动E-mail 和继电器输出自动报警。

配置Email报警

当用户指定的事件发生时，自动E-mail 报警功能用E-mail 向用户发出警告。

建立自动报警功能需要以下三个步骤：

1．配置E-mail 事件类型在控制台或Web 浏览器事件类型页面（关于每个事件的描述，参看Email Alarm Events 部分）中选择需要的事件类型。

2．配置E-mail 设置

从控制台接口或浏览器接口配置EDS-726 E-mail 设置，输入邮件服务器地址/名字（IP 地址或名字），帐户名，帐户密码，重新输入新密码以及要发送到目的邮件地址。

3．激活您的设置并且如果有必要的话测试E-mail

在配置并激活EDS-726事件类型和E-mail 设置后，您可以利用Test E-mail 功能来看您的E-mail 地址和邮件服务器地址是否设置正确。

Email报警事件设置

Event Types

事件类型可以被分为两个基本组：系统事件和端口事件。系统事件涉及交换机的所有功能，而端口事件则是关于特殊端口的活动。

| 系统事件 | 当出现以下状况时，发出Email警告信息 |
| --- | --- |
| 交换机冷启动 | 电源被切断，重新连接。 |
| 交换机热启动 | EDS-726重新启动，例如网络参数发生改变（IP address，netmask，etc.） |
| 电源转换（On－Off） | EDS-726断电 |
| 电源转换（Off－On） | EDS-726上电 |
| DI1（On－Off） | On到Off变化触发数字输入1 |
| DI1（Off－On） | Off到On变化触发数字输入1 |
| DI2（On－Off） | On到Off变化触发数字输入2 |
| DI2（Off－On） | Off到On变化触发数字输入2 |
| 激活配置变化 | 任何配置选项改变 |
| Comm. Redundancy拓扑改变 | 任何Spanning Tree协议的交换机位置发生改变（只适用于树根）。如果Turbo Ring的主机改变或者备用路径被激活。 |
| 认证失败 | 输入密码错误 |

| 端口事件 | 当出现以下情况时，发出Email警告信息 |
| --- | --- |
| 链接开 | 端口连接到另一台设备 |
| 链接关 | 端口连接断开（如线缆断开或所连接的设备关闭） |
| 流量过载 | 端口的流量超过门限值（前提是该项功能启用） |
| 流量门限（％） | 输入一个非零数字（如果端口的流量过载开启） |
| 流量持续时间（秒） | 如果在这个时间内平均流量超过门限，那么将发出一个流量过载警告 |

注意  流量过载、流量门限以及流量持续时间是相互关联的。如果您开启了流量过载，那么必须输入一个非零的流量门限百分比值和1到300之间的流量持续时间值。

注意  Email警告信息的发送者按照以下格式：

Moxa_EtherDevice_Switch_0001@Switch_Location

其中Moxa_EtherDevice_Switch是默认的交换机名字，0001是EDS-726的序列号，而Switch_Location是默认的交换机位置。

查看基本设置部分怎样修改交换机的名字和位置。

Email设置

Mail Server IP/Name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| IP address | 邮件服务器的IP 地址 | None |

Account Name

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Max. 45 Characters | 您的Email帐户 | None |

Password Setting

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Disable/Enable to change Password | 为了能从Web浏览器重置密码，选择Change Password复选框，输入旧密码，然后输入新密码，重复新密码，激活即可。密码不得超过45个字符。 | Disable |
| Old Password | 更改密码之前输入当前密码 | None |
| New Password | 您所要设置的新密码。不超过45个字符。 | None |
| Retype Password | 如果您在密码栏输入了新密码，在更改生效之前您还需要在Retype new password栏在输入一次新密码。 | None |

Email Address

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Max. 30 characters | 最多可以设置4个接收来自EDS-726报警信息的email地址 | None |

Send Test Email

在Email 设置完成后，您首先要点击activate 按钮来执行更改，然后点击Send Test Email 按钮来检查设置是否正确。

注意  自动Email 报警信息将通过一台需要身份认证的SMTP 服务器被发送，服务器支持CRAM-MD5, LOGIN, 和PAIN methods of SASL (Simple Authentication and Security Layer) 认证机制。如果Email 信息能够不用认证就能发送，我们强烈建议您不要输入帐户名和密码。

配置继电器报警

当用户指定的事件发生时，自动继电器报警功能通过继电器输出向用户发出警告。建立自动继电器报警功能需要以下两个步骤：

1．配置继电器事件类型

在控制台或Web 浏览器事件类型页面（关于每个事件的描述，参看Relay Alarm Events 部分）中选择需要的事件类型。

2．激活您的设置

在配置完成后激活EDS-726继电器事件类型。

继电器报警事件设置

Event Types

事件类型可以被分为两个基本组：系统事件和端口事件。系统事件涉及交换机的所有功能，而端口事件则是关于特殊端口的活动。

MOXA EDS-726有两路继电器输出，您可以设置哪路输出和哪个事件相关，这有助于管理员识别不同事件的重要性。

| 系统事件 | 当出现以下状况时，输出继电器警告信息 |
| --- | --- |
| 电源转换（On－Off） | EDS断电 |
| 电源转换（Off－On） | EDS上电 |
| DI1（On－Off） | On到Off的变化触发数字输入1 |
| DI1（Off－On） | Off到On的变化触发数字输入1 |
| DI2（On－Off） | On到Off的变化触发数字输入2 |
| DI2（Off－On） | Off到On的变化触发数字输入2 |

| 端口事件 | 当出现以下状况时，发出Email警告信息 |
| --- | --- |
| 链接开 | 端口连接到另一台设备 |
| 链接关 | 端口连接断开（如线缆断开或所链接的设备关闭） |
| 流量过载 | 端口的流量超过门限值（前提是该项功能启用） |
| 流量门限(%) | 输入一个非零数字（如果端口的流量过载开启） |
| 流量持续时间(sec.) | 如果在这个时间内平均流量超过门限，那么将发出一个流量过载警告 |

注意：流量过载、流量门限以及流量持续时间是相互关联的。如果您开启了流量过载，那么必须输入一个非零的流量门限百分比值和1 到300 之间的流量持续时间值。

忽略继电器警告设置

检查－标记复选框来临时忽略继电器警告设置，取消继电器输出可以让管理员直到形成报警条件。

继电器报警列表

查看此表是否有继电器警告信息发生。

Line-Swap-Fast-Recovery功能

Line-Swap Fast Recovery 功能是默认开启的，可以使EDS-726在设备拔出插到另一个端口时迅速恢复正常状态，恢复时间只有几毫秒，而一般商用交换机的恢复时间为几分钟。如果要关闭这项功能或关闭后再重新开启，可以通过控制台组件访问Line-Swap Recovery 页面或者通过Web 浏览器接口访问Line-Swap Fast Recovery 页面，如下所示。

配置Line-Swap-Fast-Recovery

Enable Line-Swap-Fast-Recovery

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| Enable/Disable | 选择复选框启用Line-Swap-Fast-Recovery功能 | Enable |

Set Device IP功能

为避免重复设定设备的IP 地址，EDS-716系列装有DHCP/BootP server 和RARP 协议，可以自动设置以太网设备的IP 地址。

开启之后，Set device IP 功能使得EDS-726可以自动给连接的装有DHCP/BootP client 和RARP协议的设备分配特定的IP地址。实际上，EDS-726是作为一个DHCP/BootP server给连接设备分配特定的IP地址，这些地址保存在EDS-726的内存中。每次设备接通或者重新启动，EDS-726都会向设备发送一个预设的IP 地址。

按照以下步骤使用Set device IP 功能：

步骤一：设置所连接的设备

将要自动分配IP地址的设备和EDS-726建立连接。设备必须设置成自动获取IP 地址。

设备配置组件必须包含类似“自动获取IP 地址”一样的选项，那样您就可以和一样选择其中某个选项。

例如右图是Windows的TCP/IP Properties窗口。也许设备的配置组件看起来有点不同，但是根据图中选项我们便可以知道如何操作。

您需要决定您的设备连到EDS 的哪个端口，按照下面的步骤单独建立每个端口。

步骤二：配置EDS-726的Set device IP功能，可以通过控制台组件或者Web 浏览器。不管是哪种情况，您只需简单的为每个需要配置的端口输入预设的IP 地址。

步骤三：

在退出设置前确定激活您所作的设置。

如果是通过Web 浏览器，那么只需要点击Activate 按钮来激活设置。

如果是通过控制台组件，首先突出Activate 菜单选项，然后按回车。您将收到the Set device IP settings are now active! (Press any key to continue) 的信息。

配置Set Device IP

Desired IP Address

| 设置 | 说明 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- |
| IP Address | 为连接设备设定预设的IP地址 | None |

诊断功能

MOXA EDS-726给管理员提供两种重要的工具来诊断网络系统。

镜像端口

镜像端口功能可以用来监视流过某个特定端口的数据，要做到这一点，需要设定另一个端口（镜像端口）来接收相同的发出或收到的数据来实现的，而我们要做的就是观察那个端口，因此可以掌握网络的动态。

按照以下步骤建立镜像端口功能：

步骤一：

通过控制台组件或Web 浏览器来配置EDS-726的镜像端口功能。您需要配置三项设置：

监视端口  选择所要监视网络动态的端口号。

镜像端口  选择一个端口号用来来监视被监视端口的动态。

观察方向  选择以下两个观察方向选项中的一个：

输出数据流

选择该选项将只监视通过EDS-726端口发送出去的数据包。

双向

选择该选项将监视所有通过EDS-726端口流入流出的数据包。

步骤二：

在退出设置前确定激活您所作的设置。

如果是通过Web 浏览器，那么只需要点击Activate 按钮来激活设置。

如果是通过控制台组件，首先将光标移至Activate菜单选项，然后按回车。您将收到the Mirror port settings are now active! (Press any key to continue) 的信息。

Ping

Ping功能是使用Ping命令提供给用户的简单强大的解决网络问题的工具。该功能最具特色的特点就是尽管命令是在用户PC机上输入的，但是实际上命令由EDS-726发出的，通过这种方法，使得用户可以做到真正意义上通过EDS-726的端口发出命令。

要使用Ping 功能，输入要操作的IP 地址，然后在控制台组件下按回车，如果使用的是Web 浏览器接口，只需要点击Ping 按钮。

监视器功能

您可以通过Web控制台或串口控制台实时监视EDS-726的统计数据。

交换机监视

通过选择左边选择栏中的system 来访问监视器。系统监视下，用户可以看到显示所有EDS-726的8个端口数据传输动态的图像。点击四个选项All Packets, TX Packets, RX Packets, 或Error Packets 中的一个来观看特定类型数据包的传输动态。回忆一下，TX Packets 是从EDS 发出的，RX Packets 是从连接设备接收的，而Error Packets 是不通过TCP/IP 错误检验算法的。All Packets 选项显示的是联合TX Packets, RX Packets 和Error Packets 的图像。四幅图(All Packets, TX Packets, RX Packets, 和Error Packets)的格式是一样的，所以我们这里只显示All Packets 的图像，它是通过显示每秒多少数据包来描述数据传输动态的。事实上，同一幅图里显示了三种曲线：单播数据包（红色）、组播数据包（绿色）和广播数据包（蓝色）。图像每秒更新一次，这样使得用户可以实时分析数据传输动态。

端口监视

通过端口功能访问监视器，选择左边选择栏中的ALL Port/Porti,其中i= 1, 2, …, 8，Porti 选项和上面谈到的系统监视功能是一致的，那种情况下用户可以看到显示All Packets, TX Packets, RX Packets, 或Error Packets 动态的图像，而在这种情况下，只能显示某一个单独的端口。ALL Port 选项本质上是单个端口动态的图形化显示，可以通过上面提到的控制台监视功能来查看。ALL Port 选项给每个端口显示三条垂直线，可以即时查看，线高代表某个数据包类型的速率。也就是说，随着时间的走动，线条的高度也会增高或降低，所以用户可以很直观的看到数据包传输的变化。其中，红色线条代表单播数据包，绿色的代表组播数据包，蓝色的代表广播数据包。图像每秒更新一次，这样使得用户可以实时分析数据传输动态。

MAC地址表功能

该小节介绍EDS-726 MAC地址表。

MAC地址表可以配置成显示如下EDS-726 MAC地址组。

| ALL | 显示所有EDS-726 MAC地址 |
| --- | --- |
| ALL Learned | 显示所有EDS-726 Learned MAC地址 |
| ALL Static Lock | 显示所有EDS-726 Static Lock MAC地址 |
| ALL Static | 显示所有EDS-726 Static/Static Lock/Static Multicast MAC地址 |
| ALL Static Multicast | 显示所有EDS-726 Static Multicast MAC地址 |
| Port x | 显示所有EDS-726指定端口的MAC地址 |

MAC地址表中显示的是以下信息：

| MAC | 本栏显示的是MAC地址 |
| --- | --- |
| Type | 本栏显示的是MAC地址的类型 |
| Port | 本栏显示的是MAC地址所属的端口 |
| Priority | 本栏显示的是MAC地址的优先级 |

事件日志功能

| Bootup | 本栏显示EDS-726重启或冷启动的次数 |
| --- | --- |
| Date | 该日期将根据基本设置页中设定的当前日期更新 |
| Time | 该日期将根据基本设置页中设定的当前事件更新 |
| System Startup Time | 和该事件相关的系统启动时间 |
| Events | 已发生的事件 |

4

EDS配置器图形用户界面

EDS 配置器是易理解的基于Windows的图形用户界面，它可以用来配置和维护多个EDS-726交换机。该工具有助于您定位同一LAN 中作为类似PC 主机（不管是否知道交换机的IP 地址）的EDS-726，连接已知IP 地址的EDS-726，修改一个或多个EDS-726的网络配置，以及升级一个或多个EDS-726的固件。EDS配置器是针对实时控制所有EDS-726设计的，可以不用考虑具体交换机位的位置。您可以从MOXA 公司的网站上免费下载EDS 配置器软件。

本章包括以下内容：

启动EDS配置器

广播搜索

通过IP地址搜索

升级固件

修改IP地址

导出配置文件

导入配置文件

解锁服务器的锁定

启动EDS配置器

要启动EDS 配置器，先找到edscfgui.exe文件然后运行。

注意  您可以从MOXA 公司的网站www.moxa.com 上下载EDS 配置器软件。

举例来说，如果文件位于Windows 桌面上，如下图所示，直接双击图标就可以运行程序了。

MOXA EDS 配置器打开后，如下图所示。

广播搜索

使用广播搜索组件来搜索连接到LAN中的EDS-726，要注意的是，既然搜索是通过MAC 地址来实现的，所以广播搜索不能定位不在PC 主机相同LAN 中的MOXA EDS服务器。点

击广播搜索图标 或者选择List Searver 菜单栏下面的Broadcast Search 开始搜索。

广播搜索窗口将打开，在搜索的过程中显示位于网络中的所有交换机。

一旦搜索完成后，配置器窗口将显示所有找到的交换机。

通过IP 地址搜索

该功能用来每次只搜索一台EDS-726。注意，搜索是通过IP地址来实现的，只要EDS-726正确连接到LAN、WAN或者Internet，您就能够找到它们。点击指定IP 地址图标 或者选择List Searver 菜单栏下面的Specify IP address 开始搜索。

通过IP 地址搜索服务器窗口将打开，输入您要查找的IP 地址，然后点击OK。

一旦搜索完成后，配置器窗口将把搜索到的交换机加入到交换机列表中。

升级固件

根据MOXA 公司最新的固件随时更新您的EDS-726 。按照以下步骤来升级固件：

1．从MOXA 公司网站上（www.moxa.com）下载最新的固件文件（*.rom ）。

2．选择您想升级固件的交换机（在配置器窗口下）。

3．在工具栏上点击Upgrade Firmware图标，或在Firmware菜单中选择Upgrade。如果交换机处于锁定状态，请输入交换机的用户名和密码。

4．使用Open 窗口查找包含固件升级文件的文件夹，然后点击选择正确的*.rom （见下图例子中的eds.rom ），点击Open 来激活升级程序。

修改IP 地址

您可以使用修改IP 地址功能来重新配置EDS-726的网络设置。点击修改IP 地址图标 或者选择Configuration 菜单栏下面的Modify IP address开始。

Setup Configuration 窗口将打开，将要修改选项左边的复选框钩上，然后关闭或开启DHCP， 输入IP 地址，子网掩码，网关以及DNS IP。点击OK 执行更改。

导出配置文件

导出配置内容功能用来将特殊交换机的配置保存为文本文件。按照以下步骤导出配置文件：

1．选择交换机（从配置器窗口左边的服务器列表中选择），然后点击导出图标或者选择Configuration 菜单栏下面的Export Configuration ，打开窗口选择要保存文件的文件夹，然后在文件名输入框下输入要保存文件的文件名，点击Open 。

2．当Export configuration to file OK 信息弹出时点击OK。

3. 您可以使用标准的文本编辑器，如Windows 下面的Notepad 来查看或修改新创建的配置文件。

导入配置文件

导入配置文件功能是将文本文件中的整个配置文件导入到EDS-726中，该功能可以用来将一个交换机的配置文件转移到另一个交换机，首先利用配置文件导出功能（见上一部分）导出配置文件，然后再使用导入功能。按照以下步骤导入配置文件：

1．选择交换机（从配置器窗口左边的交换机列表中选择），然后点击导入图标或者选择Configuration 菜单栏下面的Import Configuration 。

2．使用Open 窗口查找包含配置文件的文本文件，一旦文件选定后，点击Open 初始化导入过程。

3．出现Setup Configuration 窗口在窗口底部有一段特殊提示。可修改的参数前面的复选框将是选中状态，如果有必要的话，您可以修改其中的参数，然后点击OK 执行更改。

4．在出现的警告信息上点击YES接受新的设置。

解除服务器的锁定

解除服务器锁定功能用来打开一个受密码保护的交换机，那样用户就可以修改它的配置，导入/导出配置文件，等等。在开始之前，先指出在状态栏中有6 个可能的响应。EDS-726的状态显示了交换机是怎么安置的（通过EDS 配置器），有什么样的密码保护类型。

6 个选项如下所示（注意：术语Fixed 来源于标准的网络术语Fixed IP Address）：

Locked

交换机受密码保护，使用广播搜索来定位交换机，在当前配置中没有输入密码。

Unlocked

交换机受密码保护，使用广播搜索来定位交换机，在当前配置中已经输入密码。以后在配置过程中激活交换机的各项功能不需要再输入服务器密码。

Blank

交换机不受密码保护，使用广播搜索来定位交换机。

Fixed

交换机不受密码保护，通过IP 地址搜索来手动定位交换机。

Locked Fixed

交换机受密码保护，通过IP 地址搜索来手动定位交换机，在当前配置中没有输入密码。

Unlocked Fixed

交换机受密码保护，通过IP 地址搜索来手动定位交换机，在当前配置中已经输入密码。以后在配置过程中激活交换机的各项功能不需要再输入服务器密码。

按照以下步骤来开启一台被锁定EDS-726（EDS-726的状态为Locked 或Locked Fixed ），选择交换机（从配置器窗口左边的交换机列表中选择），然后点击解锁图标或者选择Configuration 菜单栏下面的Unlock。

1．按照提示输入交换机的用户名和密码，然后点OK。

2．当解锁窗口报告解锁过程OK，点击窗口右上角的Close 。

3．交换机的状态将为Unlocked 或Unlocked Fixed 。

A

MIB 组

MOXA EDS-726随机带有内建的SNMP (Simple Network Management Protocol)代理软件，支持冷/热启动trap，line up/down trap,以及RFC 1213 MIB-II。

MOXA EDS-508 系列支持以下标准的MIB 组：

MIB II.1 – System Group

sysORTable

MIB II.2 – Interfaces Group

ifTable

MIB II.4 – IP Group

ipAddrTable

ipNetToMediaTable

IpGroup

IpBasicStatsGroup

IpStatsGroup

MIB II.5 – ICMP Group

IcmpGroup

IcmpInputStatus

IcmpOutputStats

MIB II.6 – TCP Group

tcpConnTable

MIB II.10 – Transmission Group

dot3

dot3StatsTable

MIB II.11 – SNMP Group

SnmpBasicGroup

SnmpInputStats

SnmpOutputStats

MIB II.17 – dot1dBridge Group

dot1dBase

dot1dBasePortTable

dot1dStp

dot1dStpPortTable

dot1dTp

dot1dTpFdbTable

dot1dTpPortTable

dot1dTpHCPortTable

dot1dTpPortOverflowTable

pBridgeMIB

dot1dTpFdbTable

dot1dTpPortTable

dot1dTpHCPortTable

dot1dTpPortOverflowTalbe

pBridgeMIB

dot1dExtBase

dot1dPriority

dot1dGarp

qBridgeMIB

dot1dqBase

dot1qTp

dot1qFdbTable

dot1qTpPortTable

dot1qTpGroupTable

dot1qForwardUnregisteredTable

EDS-726还提供私有MIB 文件，位于光盘的MOXA-EDS726-MIB.my 文件中。

Public Traps:

- Cold Start

- Link Up

- Link Down

- Authentication Failure

- dot1dBridge New Root

- dot1dBridge Topology Changed

Private Traps:

- Configuration Changed

- Power On

- Power Off

- Traffic Overload

- Turbo Ring Topology Changed

- Turbo Ring Coupling Port Changed

- Turbo Ring Master Mismatch

- CF Save

- CF Load

- Module Inserted

- Module Removed

B

规格

网管型、模块化交换机系统，EDS-72610G

具备6个插槽的模块化、网管型交换机，最多可以扩展只26个端口。

技术参数

标准	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D, 802.1w, 802.1Q, 802.1p,802.1X,802.3ad,802.3z

协议	IGMP Snooping ,GMRP ,GVRP, SNMP V1/V2C/V3, DHCP Server/Client, BOOTP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON and EDS-SNMP OPC Server Pro (Optional)

MIB		MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Groups1,2.3,9（即将推出）

流控	IEEE802.3x flow control/back pressure

接口

快速以太网	6个插槽可安装任意4端口10/100M或者100MFX的接口模块

千兆以太网	2个插槽可安装任意1端口10/100/1000BaseT（X）, 1000BaseSX,1000BaseLX,1000BaseLHX或者1000Base ZX的接口模块

闪存接口	提供

控制台		RS-232（RJ45）

系统LED指示灯	STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MASTER,COUPLER,CF

模块LED指示灯	LNK/ACT,FDX/HDX,RING PROT,COUPLER PORT,SPEED

报警输出	两个输出能力为1A@24VDC的继电器电流输出

数字输入	共地，隔离；状态“1”：+13~+30V；状态“0”：-30~+3V

电源

输入电压	24VDC（12－45VDC）,冗余双电源输入

连接方式	两组可拆卸的6-pin端子排

电源功耗	EDS-72610G	21.5W

IM-4TX	2.5W

IM-2MSC/2TX 5W

M-2MST/2TX 5W

IM-2SSC/2TX 5W

IM-4MSC 7.2W

IM-4MST 7.2W

IM-4SSC 7.2W

IM-1LSC/3TX 4W

IM-1GTX 2.5W

IM-1GSXSC 1.5W

IM-1GLXSC 1.5W

IM-1GLHXSC 1.5W

IM-1GZXSC 1.5W

过流保护	提供

反向保护	提供

机械规格

外壳	IP30等级保护

尺寸	362 x 146 x 128 mm (W x H x D)

安装	导轨、壁挂（可选工具）

千兆以太网接口模块，IM系列

IM-1GTX: 1个10/100/1000BaseT(X)端口, RJ45接口的接口模块

IM-1GSXSC: 1个1000BaseSX端口, SC接口的接口模块

IM-1GLXSC: 1个1000BaseLX 端口, SC接口的接口模块

IM-1GLHXSC: 1个1000BaseLHX端口, SC接口的接口模块, 40 km.

IM-1GZXSC: 一个1000BaseZX端口, SC接口的接口模块, 80 km.

界面

LED指示灯	端口状态

RJ45端口	10/100/1000BaseT（X）速度自适应，带自动MDI/MDI-X连接功能

距离		100m

光口		100BaseSX/LX/LHX/ZX（SC接头）

光纤

距离

多模

IM-1GSXSC

0 to 500 m, 850 nm (50/125 μm, 400 MHz*km)

0 to 275 m, 850 nm (62.5/125 μm, 200 MHz*km)

IM-1GLXSC

0 to 1100 m, 1310 nm (50/125 μm, 800 MHz*km)

0 to 550 m, 1310 nm (62.5/125 μm, 500 MHz*km)

单模

IM-1GLXSC

0 to 10 km, 1310 nm (9/125 μm, 3.5 PS/(nm*km))

IM-1GLHXSC

0 to 40 km, 1310 nm (9/125 μm, 19 PS/(nm*km)) TBD

IM-1GZXSC

0 to 80 km, 1550 nm (9/125 μm, 19 PS/(nm*km)) TBD

最小TX输出

1M-GSX		-9.5 dB

1M-1GLX	-9.5 dB

1M-1GLHX	-4 dB

1M-1GZX	0 dB

最大TX输出

1M-GSX		-4 dB

1M-1GLX	-3 dB

1M-1GLHX	+3 dB

1M-1GZX	+5 dB

灵敏度

1M-GSX		0~-18dB

1M-1GLX	-3~-20dB

1M-1GLHX	-3~-23dB

1M-1GZX	-3~-23dB

机械规格

尺寸		24 x 66 x 101 mm (W x H x D)

快速以太网接口模块，IM系列

IM-4TX: 4个10/100BaseT(X) 端口, RJ45接口的接口模块

IM-4MSC: 4个多模100BaseFX端口, SC接口的接口模块

IM-4MST: 4个多模100BaseFX端口, ST接口的接口模块

IM-4SSC: 4个单模100BaseFX端口, SC接口的接口模块，40 km.

IM-2MSC/2TX: 2个多模100BaseFX端口,SC接口；2个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块

IM-2MST/2TX: 2个多模100BaseFX端口,ST接口；2个10/100BaseT(X) 端口,RJ45接口的接口模块

IM-2SSC/2TX: 2个单模100BaseFX端口,40km,SC接口；2个10/100BaseT(X)端口，RJ45接口的接口模块

IM-1LSC/3TX: 1个单模100BaseFX端口,80km,SC接口；3个10/100BaseT(X) 端口, RJ45接口的接口模块

界面

LED指示灯	PWR,P1,P2,P3,P4端口状态

RJ45端口	10/100/1000BaseT（X）速度自适应，全/半双工模式，带自动连接MDI/MD-X功能

距离		100m

光口		100BaseFX端口（SC/ST接口）

光纤

距离

多模

IM-4MSC,IM-4MST,IM-2MSC/2TX,IM-2MST/2TX

0 to 5km, 1310 nm (50/125 μm, 400 MHz*km)

0to 4 km, 1310 nm (62.5/125 μm, 500 MHz*km)

单模

IM-4SSC

0 to 40 km, 1310 nm (9/125 μm, 3.5 PS/(nm*km))

IM-1LSC/3TX

0 to 80 km, 1550 nm (9/125 μm, 19 PS/(nm*km))

最小TX输出

多模		-20 dBm

单模		0~40 km,-5 dBm

0~80 km,-5 dBm

最大TX输出

多模		-14 dBm

单模		0~40 km,0 dBm

0~80 km,0 dBm

灵敏度

多模		-34~-30 dBm

单模		-36~-32 dBm

机械规格

外壳		IP30防护等130级

尺寸		40x 66 x 100 mm (W x H x D)

环境

操作温度	0 to 60°C (32 to 140°F)

存储温度	-40 to 85°C (-40 to 185°F)

相对环境湿度5 to 95% (non-condensing)

安规认证

安全		UL60950, UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950(Pending)

危险区域	UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D(Pending)

ATEX Class I, Zone 2, EEx nC IIC (Pending)

EMI			FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS		EN61000-4-2 (ESD), Level 3

EN61000-4-3 (RS), Level 3

EN61000-4-4 (EFT), Level 3

EN61000-4-5 (Surge), Level 3

EN61000-4-6 (CS), Level 3

EN61000-4-8

EN61000-4-11

EN61000-4-12

冲击		IEC60068-2-27

自由下落	IEC60068-2-32

振动		IEC60068-2-6

质保		5年

C

服务信息

本章将介绍如何关于本产品或其他产品和MOXA 联系，以及如何报告您的问题。

包括以下内容。

MOXA Internet服务

故障报告单

返修流程

MOXA Internet 服务

让客户满意是我们的宗旨，因此为了确保客户的最大利益，MOXA 公司设立了Internet 服务，提供技术支持，驱动更新，产品信息，以及用户手册更新等。

提供以下服务

技术支持E-mail .................................................support@moxanet.com

产品信息网址....................................................http://www.moxa.com

故障报告单

MOXA EDS-726 Series

| 用户姓名： |  |
| --- | --- |
| 公司： |  |
| 电话号码： | 传真号码： |
| E-mail： | 日期： |

1．Moxa Product：	EDS-508  EDS-508-MM-SC  EDS-508-SS-SC

					EDS-508-SS-SC-80 EDS-508-T EDS-508-MM-SC-T

EDS-508-SS-SC-T EDS-508-SS-SC-80-T

2. Serial Number: _________________

问题描述：请尽可能清楚详细的描述您所遇到的问题，包括您看见的错误信息。我们将根据您的描述再现这些问题，所以请将您遇到的问题完整的描述出来。

返修流程

要进行产品维修、调换，必须提供：

产品原始购买凭证或正式发票。

从经销商处取得产品返修单。

尽可能详细填写返修单，那样我们可以尽快修复产品。

使用防静电的包装袋认真包装待修产品，返修单应放在包装明显处，填写好返回地址以及电话联系方式后寄出。